Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ

ДІЛЯНКИ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

Методичні вказівки до виконання курсової роботи 
з дисципліни "Прикладна літоекологія і радіоекологія",

(для студентів 4 курсу денної форми навчання 
спеціальності 6.070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»)

Харків-ХНАМГ-2007

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладна літоекологія і радіоекологія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спец. 6.070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»). Укл.: Свіренко Л.П., Дядін Д.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 18 с.

Укладачі:	Л.П. Свіренко,

Д.В. Дядін

Рекомендовано кафедрою ІЕМ, протокол № 1 від 30.08.2007

Зміст

Вступ	4

1.	Загальна структура курсової роботи	6

2.	Вихідні дані для виконання роботи	6

3.	Зміст текстової частини	6

3.1.	Вступ	6

3.2.	Ландшафтна характеристика території	7

3.3.	Методика виконання роботи	7

3.3.1.	Відбір геохімічних проб	7

3.3.2.	Підготовка проб до аналізу й використані аналітичні методи	7

3.3.3.	Розрахунки геохімічних показників i оцінка стану об’єктів довкілля	7

3.4.	Представлення результатів проведеної роботи	8

3.5.	Висновки	9

3.6.	Список використаних джерел інформації	9

3.7.	Додатки	9

4.	Графічні матеріали	10

5.	Оформлення роботи	10

Список рекомендованої літератури	12

Додатки	14

# Вступ

На території міст, містечок, промислових селищ у результаті багаторічної діяльності людини (викидів промислових підприємств, транспортних засобів, підприємств енергетики, скидів стічних вод, великої кількості твердих відходів, застосування в побуті гербіцидів) відбувається зміна геохімічних характеристик навколишнього середовища, зокрема, накопичення хімічних елементів (група так званих важких металів) у ґрунтах і донних відкладах. Скоординованими геохімічними, екологічними і гігієнічними дослідженнями встановлено, що рівень накопичення цих елементів у депонуючих компонентах середовища відносно фонових концентрацій може слугувати певним індикатором існування небезпеки для здоров’я населення і несприятливих умов для біотичних компонентів екосистем, що функціонують на території міста.

Виконання студентами даної курсової роботи має забезпечити набуття ними практичних навичок у проведенні оцінки рівня забруднення території і пов’язаної з цим небезпеки, базуючись на геохімічних даних відносно вмісту хімічних елементів у ґрунтах, донних відкладах водойм і в золі рослин.

У результаті проведення студентом ландшафтно-геохімічних досліджень і відповідних розрахунків ним мають бути створені геохімічні моделі цієї ділянки території – вербальна і схематична картографічна.

У процесі виконання курсової роботи студенту необхідно вирішити 
наступні завдання.

- Скласти урболандшафтну характеристику ділянки території, що досліджують згідно з завданням, для виявлення основних природних і антропогенних чинників, шляхів міграції хімічних елементів у її межах, а також можливих антропогенних джерел їх додаткового надходження в довкілля (у вербальній формі та у вигляді схематичної карти).

- Виходячи з завдання, наданого викладачем, створити вибірку аналітичних даних, необхідних для його виконання, користуючись загальною електронною базою геохімічних даних кафедри інженерної екології міст.

- Визначити місцевий геохімічний фон і значення концентрацій хімічних елементів, що визначаються як аномальні.

- Визначити рівень перевищення місцевого фону й аномальних значень концентрацій елементів над регіональним фоном.

- Визначити середнє і максимальне значення інтегрального показника забруднення території.

- Провести розрахунок коефіцієнтів переходу хімічних елементів із мінерального субстрату в рослину і представити ряди активності поглинання; визначити  концентрацію елементів у сухій речовині рослини.

- Скласти формули геохімічної асоціації елементів у ґрунтах (донних відкладах) для умов фонової концентрації і для точки з аномальною концентрацією хімічних елементів.

- Дати оцінку рівню небезпеки, що пов’язана з визначеним ступенем 
забруднення території.

- Привести токсикологічну характеристику хімічних елементів, які визначені як пріоритетні забруднювачі даної території.

- На базі розробленої урболандшафтної схеми ділянки з використанням одержаних результатів створити ландшафтно-геохімічну карту-схему.

- Запропонувати технології відновлення (або запобігання процесу забруднення) ділянок території чи водних об’єктів, які цього потребують, з використанням біотехнологій.

# Загальна структура курсової роботи

У складі курсової роботи повинні бути такі матеріали:

а) завдання на роботу, видане викладачем;

б) вихідні дані для розрахунків відповідно до виданого завдання;

в) текстова частина роботи;

г) графічні матеріали й ілюстрації;

д) список використаних джерел інформації;

є) додатки.

# Вихідні дані для виконання роботи

У курсовій роботі наводять такі вихідні дані:

а) опис точок (місця) відбору геохімічних проб з їхньою прив’язкою до гідрографічної сітки;

б) вибірка результатів аналізу літогеохімічних проб із зазначенням субстрату, який аналізували, і наведенням меж вимірювання для використаного метода;

в ) вибірка результатів аналізу фітогеохімічних проб із зазначенням виду рослини, яка використана при геохімічному опробуванні;

г) фонові концентрації елементів у ґрунтах регіону, в якому проводились геохімічні роботи (згідно до наданого варіанту).

# Зміст текстової частини

## Вступ

У короткому вступі повинні найти відображення уявлення автора роботи відносно ролі геохімічних методів у вивченні довкілля й обґрунтування можливості використання їх для оцінки санітарно-екологічного стану території.

## Ландшафтна характеристика території

Характеристика ділянки території, що досліджують, повинна відбивати основні риси ландшафту, які впливають на специфіку процесів міграції і накопичення хімічних елементів у межах даної урболандшафтної зони. До них можна віднести геологічну основу території, рельєф, кліматичні особливості, що визначають характер водних і атмосферних потоків, прояв процесів підтоплення, тип ґрунтів (природних і техноземів) і рослинності, характер забудови та її призначення, наявність автомобільних і залізничних магістралей. Фіксується також наявність трубопроводів різного призначення, промислових підприємств, полігонів і звалищ промислових і побутових відходів і т.п.

## Методика виконання роботи

### Відбір геохімічних проб

Наводиться опис методики, за якою проводили опробування: принцип 
визначення місць відбору, матеріал, що підлягав опробуванню, глибина відбору ґрунтів, маса проби, органи рослини, які підлягали опробуванню та ін. У разі, якщо автор курсової роботи користувався результатами раніше виконаних досліджень, необхідно навести посилання на методику, за якою вони проводились.

### Підготовка проб до аналізу й використані аналітичні методи

Надають коротку характеристику використаних при виконанні даної роботи аналітичних методів і технології підготовки проб до аналізу. Зауваження щодо переваг чи вад застосованих методів аналізу вважаються за доречні.

### Розрахунки геохімічних показників і оцінка стану об’єктів дов-кілля

Розрахунок місцевого (для даної ділянки території) геохімічного фону проводять, базуючись на правилах статистичної обробки малої вибірки даних, враховуючи можливість наявності в її складі аномальних значень. За умов недостатньої кількості членів вибірки можна обмежити розрахунок визначенням середньоарифметичного значення концентрації елемента.

При розрахунку середнього рівня забруднення ділянки використовують значення коефіцієнта концентрації елемента, що відображає співвідношення місцевого і регіонального фона для даного елемента.

Розрахунок максимального рівня забруднення передбачає використання даних аналізу ґрунтів у точках, де виявлені аномальні значення концентрації для максимальної кількості елементів.

Оцінка рівня небезпеки забруднення ґрунтів і донних відкладів, як потенційних джерел вторинного забруднення атмосфери і поверхневих вод проводять шляхом розрахунку інтегрального показника Zc та інтерпретації одержаного результату згідно діючих санітарних норм стосовно ґрунтів і практики проведення екологічної оцінки стану водойм, виходячи з рівня забруднення донних відкладів.

Для фітогеохімічних проб проводять розрахунок коефіцієнта накопичення елементів у рослинах по відношенню до регіонального чи місцевого фону і визначають концентрацію важких металів у сухій речовині рослини. Для конкретної роботи надають уточнення, відносно яких елементів проводять розрахунок і в який спосіб.

У цьому розділі автор повинен також указати на ті припущення й обмеження, які він використав при виконанні розрахунків (наприклад, скорочення кількості елементів відносно вихідних даних при проведенні розрахунків чи вибір числового значення мінімальної межі концентрації елемента повинно бути належним чином обґрунтоване).

## Представлення результатів проведеної роботи

У розділі наводять оцінку небезпеки, пов’язаної з рівнем забруднення території, що визначено в результаті проведеної роботи; елементи, які можна віднести до пріоритетних забруднювачів території, що відображає формула геохімічної асоціації елементів. Рівень накопичення хімічних елементів рослинами має бути відображений в рядах активності поглинання елементів.

## Висновки

Виходячи з виявленого рівня забруднення території і тих елементів, що його створюють, надають короткий опис пріоритетних елементів-забруднювачів, важливою складовою якого є характеристика небезпеки, яку вони становлять для здоров’я людини при певних концентраціях у довкіллі. Аналізують можливі джерела надходження цих елементів на територію, а також заходи, що можуть бути рекомендовані для поліпшення екологічного стану території (включно із фітотехнологіями).

## Список використаних джерел інформації

До списку використаних джерел інформації автор роботи включає друковані роботи, видані карти й атласи, методичні матеріали і нормативні документи, а також інтернет-матеріали. Список складають за алфавітом із відповідною нумерацією джерел. Опис джерела проводять згідно з діючими стандартами. Перелік інтернет-сторінок, якщо вони були використані, надають наприкінці списку з повним описом їх адреси. Посилання на використані джерела інформації обов’язково наводять безпосередньо за текстом. Приклади опису використаних джерел наведені в додатку 5.

## Додатки

У додатках представляють матеріали розрахунків геохімічних показників, що були проведені автором, та інші допоміжні матеріали.

# Графічні матеріали

Обов’язкові графічні матеріали включають схему розташування ділянки, що досліджують, відносно гідрографічної сітки в межах території міста чи населеного пункту (орієнтовно масштабу 1:100 000) і ландшафтно-геохімічну схему ділянки масштабу орієнтовно 1:20 000. Остання повинна містити інформацію як відносно компонентів, що входять до складу урболандшафтної зони (виокремлені масиви забудови різного призначення, основні магістралі, сміттєзвалища тощо), так і геохімічну інформацію (розташування місць відбору проб, рівень забруднення в цих точках, співвідношення між хімічними елементами, що можуть бути віднесені до забруднювачів території). Невід’ємною складовою схем повинні бути умовні позначення.

За бажанням автора робота може також містити додатковий ілюстративний матеріал: графіки, діаграми, фотографії.

# Оформлення роботи

Обсяг курсової роботи має бути не більше 15 (без додатків) друкованих з одного боку сторінок формату А4, набраних гарнітурою Times New Roman, кегль 14, інтервал 1.5, українською або російською мовами. Рекомендовані розміри полів сторінки: зліва – 25-30 мм, справа – 10-15 мм, зверху й знизу – 20 мм.

Титульний аркуш оформлюють відповідно до прийнятих на кафедрі ІЕМ стандартів. Завдання до курсової роботи й календарний графік його виконання вносять до спеціальної форми й розміщують у роботі після титульного аркушу. Титульний аркуш і сторінку з завданням до роботи не нумерують.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною, номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку без крапки.

Курсова робота має містити зміст, що являє собою рубрикацію основної частини з зазначенням сторінок розміщення розділів.

Усі таблиці в тексті роботи повинні мати назву і нумеруватися в межах розділу (наприклад: Таблиця 3.1 – Фонові концентрації…). Назву таблиці вирів-нюють по лівому краю. Якщо таблиця розміщується в додатку, до її номеру зліва додають велику літеру Д (наприклад: Таблиця Д 1.1).

Рисунки й фотографії в роботі також нумерують в межах розділу, вони повинні мати назву, яка відображає їх основний зміст. Номер рисунку та його назву розміщують під ним. До карт і схем обов’язково додають умовні позначення, у випадку необхідності – підрисуночні (пояснюючі) підписи.

Текст роботи має містити посилання на використані джерела у вигляді порядкового номеру в переліку посилань, який виділено квадратними дужками. Інтернет-сторінки та вебсайти обов’язково повинні включатися до загального списку використаних джерел.

# Список літератури

- Атлас Харьковской области. – К.: ГУГКиК, 1993.

- Географічна енциклопедія України. В 3-х томах. – К.: Українська радянська енциклопедія, 1989-1992.

- ГОСТ 7.1-84. СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 77 с.

- Ґрунтово-геохімічне обстеження урбанізованих територій. Методичні рекомендації /Укл.: чл.-кор. УААН С.А. Балюк, А.І. Фатєєв, Н.М. Мірошниченко. – Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н. Соколовського”, 2004. – 54 с.

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Затвердж. наказом Міністерством охорони здоров’я України №173 від 19 червня 1996 р. ; зареєстровано Міністерством юстиції України № 379/1404, 24 липня 1996 р.

- Дубинский Г.П. и др. Климат города Харькова // Харьковская область: Природа и хозяйство. Материалы Харьковского отделения географического об-ва Украины. Вып. 8. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1971. С.42-50.

- Малишева Л.Л. Геохімія ландшафтів: навчальний посібник. – К.: Либідь, 2000 . – 472 с.

- Малишева Л.Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій. – К.: РВЦ Київський університет, 1997. – 264 с.

- Методика оценки уровня опасности загрязнения почв. – М.: Минздрав СССР, 1987.

- Методические указания для проведения учебной практики по курсу «Введение в специальность» для студентов  1-го курса специальности инженерная экология города/ Составители Ю.Л. Коваленко, И.Е. Саратов, Л.П. Свиренко и др.- Харьков: ХИИКС, 1992.

- Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. – М.: Мысль, 1973. – 244 с.

- Сает Ю.Е. и др. Геохимия окружающей среды. – М.: Недра, 1990. – 335 с.

- Стрижельчик Г.Г. и др. Подтопление в населенных пунктах Харьковской области. – Харьков: 2003. – 160 с.

- Строганова М. Н., Агаркова М. Г. Городские почвы: опыт изучения и систематики/ Почвоведение. 1992. №7. С. 16-24.

- Тютюнник Ю. Г. О сущности урбанизированного ландшафта // География и природные ресурсы.  1995. №4. С.149-156. УААН”, 2003. – 115 с.

- Фоновий вміст мікроелементів у грунтах України / за ред. А.І. Фатєєва, Я.В. Пащенко. – Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н. Соколовського

- Харьковская область / Под ред. Голикова А.П. и Сидоренко А.Л. Изд. 2-е, исправл. и дополн. – Харьков: Бизнес-Информ, 1997. – 288 с.

- Экология города: Учебник. - К.: Либра, 2000. – (разделы 2, 4, 5).

# Додатки

Таблиця Д 1 – Середній вміст (кларки) хімічних елементів у земній корі (% мас; для благородних газів He, Ne, Ar, Kr, Xe значення наведені в г/см3)

| № | Елемент | Кларк | № | Елемент | Кларк | № | Елемент | Кларк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H | 0,11 | 29 | Cu | 5,3·10-3 | 57 | La | 3·10-3 |
| 2 | He | 6·10-5 | 30 | Zn | 6,8·10-3 | 58 | Ce | 6,1·10-3 |
| 3 | Li | 2,5·10-3 | 31 | Ga | 1,7·10-3 | 59 | Pr | 7,6·10-4 |
| 4 | Be | 2·10-4 | 32 | Ge | 1,4·10-4 | 60 | Nd | 3·10-3 |
| 5 | B | 9·10-4 | 33 | As | 1,8·10-4 | 62 | Sm | 7,3·10-4 |
| 6 | C | 2·10-2 | 34 | Se | 7,3·10-6 | 63 | Eu | 1,2·10-4 |
| 7 | N | 2·10-3 | 35 | Br | 2,4·10-4 | 64 | Gd | 7,2·10-4 |
| 8 | O | 46,5 | 36 | Kr | 4,2·10-9 | 65 | Tb | 1,9·10-4 |
| 9 | F | 6,4·10-2 | 37 | Rb | 1,1·10-2 | 66 | Dy | 4,7·10-4 |
| 10 | Ne | 7,7·10-8 | 38 | Sr | 3,7·10-2 | 67 | Ho | 1,5·10-4 |
| 11 | Na | 2,38 | 39 | Y | 3,2·10-2 | 68 | Er | 3·10-4 |
| 12 | Mg | 2,26 | 40 | Zr | 1,6·10-2 | 69 | Tm | 3,6·10-4 |
| 13 | Al | 8,07 | 41 | Nb | 2,1·10-3 | 70 | Yb | 3,1·10-4 |
| 14 | Si | 27,99 | 42 | Mo | 1,2·10-4 | 71 | Lu | 9·10-5 |
| 15 | P | 0,1 | 43 | Tc | 1·10-7 | 72 | Hf | 2,4·10-4 |
| 16 | S | 3,3·10-2 | 44 | Ru | 4·10-7 | 73 | Ta | 2,2·10-4 |
| 17 | Cl | 1,8·10-2 | 45 | Rh | 5·10-7 | 74 | W | 1,4·10-4 |
| 18 | Ar | 2,2·10-5 | 46 | Pd | 9·10-7 | 75 | Re | 8·10-8 |
| 19 | K | 2,13 | 47 | Ag | 7,3·10-6 | 76 | Os | 2·10-7 |
| 20 | Ca | 3,81 | 48 | Cd | 1,7·10-5 | 77 | Ir | 6,5·10-8 |
| 21 | Sc | 1,7·10-3 | 49 | In | 1,5·10-5 | 78 | Pt | 5,7·10-7 |
| 22 | Ti | 0,53 | 50 | Sn | 2,3·10-4 | 79 | Au | 3,5·10-7 |
| 23 | V | 1,2·10-3 | 51 | Sb | 3·10-5 | 80 | Hg | 7,2·10-6 |
| 24 | Cr | 9,3·10-3 | 52 | Te | 3·10-7 | 81 | Tl | 9·10-5 |
| 25 | Mn | 9·10-2 | 53 | I | 4,7·10-5 | 82 | Pb | 1,3·10-3 |
| 26 | Fe | 5,33 | 54 | Xe | 3,4·10-10 | 83 | Bi | 1,9·10-5 |
| 27 | Co | 2,3·10-3 | 55 | Cs | 4,3·10-4 | 90 | Th | 1·10-3 |
| 28 | Ni | 7·10-3 | 56 | Ba | 4,7·10-2 | 92 | U | 2,6·10-4 |

Таблиця Д 2 – Фонові концентрації металів для ґрунтів різних регіонів України [16]

| Регіони України |  | Елементи та їх вміст, мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Ti | Pb | Zn | Mn | Cu | Co | Mo | Sr | Cr | V | Ni |
| Полісся | Лівобережне | 19847 | 3651 | 11 | 48 | 485 | 8 | 9 | 3 | 123 | 33 | 14 | 11 |
|  | Правобережне | 18328 | 3092 | 13 | 37 | 451 | 8 | 10 | 2 | 121 | 37 | 15 | 11 |
|  | Західне | 12050 | 3585 | 11 | 38 | 185 | 6 | 9 | 2,2 | 141 | 48 | 17 | 13 |
| Лісостеп |  | 13778 | 2718 | 10 | 52 | 735 | 20 | 17 | 2,8 | 119 | 51 | 52 | 26 |
| Степ |  | 19974 | 2631 | 13 | 62 | 670 | 27 | 16 | 3,8 | 142 | 85 | 68 | 25 |
| Донбас |  | 27492 | 4588 | 13 | 55 | 534 | 22 | 20 | 5,8 | 128 | 48 | 66 | 20 |
| Крим | степ | 27500 | 3067 | 10 | 69 | 846 | 31 | 24 | 2,8 | 112 | 96 | 119 | 53 |
|  | гори | не визн. | не визн. | не визн. | 60 | 933 | 83 | 27 | не визн. | не визн. | не визн. | 253 | 53 |
| Карпати | Передкарпаття | не визн. | 8938 | 67 | 85 | 554 | 34 | 18 | 1,6 | не визн. | 103 | 107 | 39 |
|  | гори | не визн. | 11556 | 113 | 63 | 1067 | 22 | 18 | 2,2 | 141 | 109 | 82 | 29 |
|  | Закарпаття | не визн. | 8378 | 67 | 89 | 716 | 20 | 18 | 1,1 | не визн. | 89 | 100 | 30 |

Таблиця Д 3 – Межі визначення концентрації хімічних елементів різними методами

| Еле-мент | Бажані межі вимірю-вань, % | Середній вміст в земній корі (кларк) , % мас. | Межі визначення концентрації хімічних елементів, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Атомно-емісійні |  |  | Атомно-абсорбційні |  |  | Рентген-флюоресцентні |  | Нейтро-ноакти-ваційні | Хімічні |
|  |  |  | напів-кількісний | кіль-кісний | з індуктивно пов’язаною плазмою | фото-метрія полум’я | полум’я-невий | електро-терміч-ний | енерго-диспер-сійний | рентгено-спект-ральний |  |  |
| Ba | 1·10-3 | 4,7·10-2 | 1·10-2 | 1-10·10-3 | 0,3-1·10-4 | 5·10-3 | 2-5·10-3 | 3-7·10-4 | 1-6·10-3 | 0,6-3·10-2 | 0,01 | 0,06 |
| Be | 1·10-5 | 2·10-4 | 7-30·10-5 | 3-20·10-5 | 1·10-5 | - | 1-3·10-2 | 3-10·10-4 | - | - | - | 2·10-5 |
| B | 5·10-5 | 9·10-4 | 5·10-4 | 3-6·10-4 | 5·10-3 | - | - | - | - | - | - | 3-6·10-3 |
| V | 5·10-4 | 1,2·10-3 | 1-5·10-4 | 1-5·10-4 | 0,1-2·10-4 | - | 5·10-2 | 1-5·10-4 | 1-5·10-3 | 0,3-5·10-3 | 6·10-3 | 1·10-3 |
| Bi | 1·10-6 | 1,9·10-5 | 1-3·10-4 | 1-5·10-4 | 2,5-10·10-4 | - | 2·10-2 | 1-3·10-4 | 5-10·10-4 | 4·10-4 | - | 1-2·10-4 |
| Ge | 1·10-4 | 1,4·10-4 | 1-10·10-4 | 5-30·10-5 | 6-10·10-7 | - | - | 1-3·10-4 | 1-10·10-4 | 2·10-4 | - | 6·10-6 |
| Ga | 5·10-4 | 1,7·10-3 | 1-3·10-4 | 1-3·10-4 | 5-10·10-7 | - | - | 0,8-2·10-4 | 3-15·10-4 | 3·10-4 | 1-3·10-3 | 0,02-1·10-4 |
| Y | 5·10-4 | 3,2·10-2 | 3-10·10-4 | 1-5·10-4 | 0,04-1·10-4 | - | - | - | 0,6-2·10-4 | 7·10-4 | - | 6·10-4 |
| Yb | 5·10-5 | 3,1·10-4 | 1·10-4 | 3-20·10-5 | - | - | - | - | - | - | 0,2-2·10-4 | 0,1-1·10-3 |

Продовження табл. Д 3

| Еле-мент | Бажані межі вимірю-вань, % | Середній вміст в земній корі (кларк) , % мас. | Межі визначення концентрації хімічних елементів, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Атомно-емісійні |  |  | Атомно-абсорбційні |  |  | Рентген-флюоресцентні |  | Нейтро-ноакти-ваційні | Хімічні |
|  |  |  | напів-кількісний | кіль-кісний | з індуктивно пов’язаною плазмою | фото-метрія полум’я | полум’я-невий | електро-терміч-ний | енерго-диспер-сійний | рентгено-спект-ральний |  |  |
| Cd | 1·10-6 | 1,7·10-5 | 3-10·10-4 | 3-10·10-4 | 1·10-4 | - | 5·10-4 | 3-10·10-6 | 0,3-3·10-3 | - | 3·10-3 | 5·10-4 |
| Co | 5·10-6 | 2,3·10-3 | 1-7·10-4 | 1-10·10-4 | 0,1-1·10-4 | - | 6·10-3 | 1-3·10-4 | 0,7-1·10-4 | 3·10-4 | 0,7-1·10-4 | 5·10-4 |
| La | 1·10-3 | 3·10-3 | 3·10-4 | 3-5·10-3 | 0,5-5·10-4 | - | - | - | 1-2·10-3 | 0,03-3·10-4 | 0,6-3·10-4 | 5·10-4 |
| Mn | 1·10-2 | 9·10-2 | 3-10·10-4 | 3-30·10-4 | 2·10-4 | - | 1-10·10-4 | 1-4·10-5 | 0,005-0,1 | 0,01-0,04 | 1-10·10-4 | 5·10-3 |
| Mo | 5·10-6 | 1,2·10-4 | 5-10·10-5 | 1-10·10-5 | 2-10·10-4 | - | 2·10-3 | 5-10·10-5 | 2-5·10-4 | 3-5·10-4 | 3·10-3 | 3·10-6 |
| Cu | 1·10-4 | 5,3·10-3 | 1·10-4 | 0,05-3·10-3 | 1,2-2·10-4 | - | 2-5·10-4 | - | 0,1-2·10-2 | 0,07-2·10-2 | 3·10-3 | 2·10-4 |
| As | 1·10-4 | 1,8·10-4 | 1-3·10-2 | 1-10·10-4 | 2-4·10-5 | - | 5·10-2 | - | 0,6-5·10-3 | 0,01-2·10-2 | 1-5·10-4 | 6·10-4 |
| Ni | 1·10-4 | 7·10-3 | 1-10·10-4 | 1-10·10-4 | 0,5-5·10-4 | - | 5·10-3 | 0,7-3·10-4 | 1-5·10-3 | 1·10-4 | - | 1-6·10-4 |
| Sn | 1·10-4 | 2,3·10-4 | 1-5·10-4 | 1-5·10-4 | 4-10·10-7 | - | 5·10-3 | 3-5·10-3 | 2-6·10-3 | 7·10-4 | - | 6·10-4 |
| Hg | 1·10-6 | 7,2·10-6 | 1·10-2 | 2-8·10-3 | 2-10·10-6 | - | - | 1-5·10-6 | 1-2·10-3 | - | 1-5·10-4 | 2·10-4 |
| Pb | 1·10-4 | 1,3·10-3 | 1-7·10-4 | 1-10·10-4 | 4-10·10-4 | - | 2-10·10-3 | 5-10·10-6 | 6·10-4-10-2 | 0,2-1·10-3 | - | 5·10-4 |
| Ag | 1·10-6 | 7,3·10-6 | 5-20·10-6 | 1-10·10-6 | 0,5-1·10-4 | - | 10-4-10-6 | 1-5·10-6 | 0,5-1·10-3 | - | 0,5-3·10-3 | 5·10-6 |
| Sr | 1·10-6 | 3,7·10-2 | 3-10·10-3 | 3-10·10-4 | 10-6-10-4 | 0,1-1·10-2 | 5-10·10-3 | 1-3·10-6 | 0,5-6·10-3 | 1-6·10-4 | 5·10-3 | - |
| Ti | 1·10-2 | 0,53 | 5-10·10-4 | 1-10·10-4 | 5·10-4 | - | - | - | 0,8-1·10-2 | 0,02 | 0,01 | 5·10-6 |
| P | 1·10-3 | 0,1 | 7-10·10-2 | 2-5·10-2 | 4·10-4 | - | - | 3-6·10-4 | 0,02 | 0,05 | - | 3·10-3 |
| Cr | 5·10-4 | 9,3·10-3 | 3-10·10-4 | 1-5·10-4 | 0,5-1·10-4 | - | 1-10·10-4 | 3-10·10-5 | 0,5-1·10-2 | 0,05-1·10-4 | 0,5-2·10-3 | 0,3-1·10-3 |
| Zn | 5·10-4 | 6,8·10-3 | 1-7·10-3 | 1-7·10-3 | 0,1-1·10-4 | - | 2-10·10-4 | 3-10·10-6 | 1-3·10-3 | 2·10-4 | 5-8·10-3 | 1·10-3 |
| Zr | 1·10-3 | 1,6·10-2 | 1-3·10-3 | 1-3·10-3 | 2-5·10-5 | - | - | - | 0,6-3·10-3 | 0,2-7·10-3 | 6·10-3 | 1·10-3 |
| F | 1·10-3 | 6,4·10-2 | - | 5·10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Na | 1 | 2,38 | 10-2 | - | 5·10-4 | 0,02-0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,1-1·10-2 | - |
| K | 0,1 | 2,13 | - | - | 5·10-2 | 0,01-0,05 | - | 1·10-3 | 0,01-0,1 | 0,02 | 0,1-0,2 | - |
| Mg | 0,1 | 2,26 | 10-2 | - | 5-10·10-3 | - | 0,5-1·10-3 | 0,5-6·10-5 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | - |
| Ca | 0,1 | 3,81 | 10-2 | - | 5·10-4 | 1·10-3 | 3·10-3 | 1·10-3 | 0,01-0,1 | 0,01-0,02 | - | 0,1 |
| Fe | 0,1 | 5,33 | 10-2 | - | - | - | 0,5-7·10-3 | 3-10·10-4 | 0,5-2·10-2 | 0,7-5·10-2 | 3-5·10-3 | 1-5·10-4 |
| S | 0,1 | 3,3·10-2 | - | - | 1·10-3 | - | - | - | 0,01 | 5·10-4 | 0,1-0,4 | - |
| Se | 1∙10-5 | 7,3·10-6 | - | - | 4-15·10-6 | - | 5·10-2 | 3-5·10-4 | 3-10·10-6 | 1-6·10-4 | 0,1-1·10-3 | - |
| Li | 5·10-5 | 2,5·10-3 | 10-3 | - | 0,4-2·10-4 | 0,5-5·10-4 | - | 1-6·10-4 | - | - | - | 2·10-4 |

Таблиця Д 4 – Фонові концентрації хімічних елементів в ґрунтах 
Харківської області, мг/кг

| № | Еле-мент | Концент-рація | № | Еле-мент | Концент-рація | № | Еле-мент | Концент-рація |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fe | 14 000 | 13 | Cu | 27,0 | 25 | As | 1,7 |
| 2 | Ti | 4 600 | 14 | Pb | 20,0 | 26 | Mo | 1,5 |
| 3 | Р | 700 | 15 | La | 12,9 | 27 | Ge | 14 |
| 4 | Mn | 660 | 16 | Y | 12,7 | 28 | Bi | 1,1 |
| 5 | Ba | 360 | 17 | Li | 12,6 | 29 | Yb | 1,0 |
| 6 | F | 260 | 18 | Co | 11,0 | 30 | Be | 0,86 |
| 7 | Zr | 240 | 19 | Nb | 10,4 | 31 | Cd | 0,5 |
| 8 | Sr | 100 | 20 | Ga | 8,9 | 32 | Hg | 0,1 |
| 9 | Zn | 70,0 | 21 | Rb | 5,0 | 33 | Se | 0,05 |
| 10 | V | 70,0 | 22 | Cs | 5,0 | 34 | Ag | 0,03 |
| 11 | Cr | 70,0 | 23 | Ta | 5,0 |  |  |  |
| 12 | Ni | 38,0 | 24 | Sn | 3,0 |  |  |  |

Таблиця Д 5 – Приклади опису використаних джерел 
(згідно форми 23 бюлетеня ВАК України, № 6, 2007)

| Монографії | Сімонок В.П. Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу / Нац. юрид. акад. України. – Х.: Основа, 2000. – 331 с. – Бібліогр.: с. 291–329. |
| --- | --- |
|  | Василенко М.В. Теорія коливань: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1992. – 430 с. |
|  | Костіна Н.І. Моделювання фінансів / Н.І. Костіна, А.А. Алєксєєв, П.В. Мельник; Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. – 224 с.; іл., табл. – Бібліогр.: с. 217–222. |
| Стаття з журналу | Головин Ю.И. Магнитопластичность твердых тел // ФТТ. – 2004. – Т.46, № 5. – С. 769-775. |
| Стандарти | ГОСТ 7.1-84. СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 77 с. |
| Електронний ресурс | Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси науки, культури та освіти: (Підсумки 10-ї міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібл. вісн. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm |

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладна літоекологія і радіоекологія» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання спец. 6.070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»).

Укладачі:	Лідія Павлівна Свіренко,

Дмитро Володимирович Дядін

Редактор:	З.М. Москаленко

План 2007, поз. 52

_______________________________________________________________

Підп. до друку 14.12.2007	Формат 60х84 1/16.	Папір офісний.

Друк на ризографі 	Умов. друк. арк. 0,8		Обл.-вид. арк. 1,1

Замовл. №			Тираж 100 прим.

_______________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12