Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Методичні вказівки

до дипломного проекту з містобудування

(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.092103 – «Міське будівництво та господарство»)

Харків – 2008

Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.092103 – «Міське будівництво та господарство»). /Укл. Завальний О.В., Черноносова Т.О., Жидкова Т.В., Гордієнко С.М. – Харків: ХНАМГ, 2008.-     44 с.

Укладачі: О.В. Завальний

Т.О. Черноносова

Т.В. Жидкова

С.М. Гордієнко

Рецензент: Л.К. Завальна

Погоджено: кафедра ТБВіБМ					 - О.М. Болотських

кафедра будівельних конструкцій		 - Г.А. Молодченко

кафедра БЖД					 - Б.М. Коржик

кафедра економіки будівництва		 - В.І. Торкатюк

Рекомендовано кафедрою містобудування,

протокол № 2 від 08.02.2008 р.

- загальні вказівки

Розробка дипломного проекту є перевіркою здатності студента творчо застосовувати отримані за час навчання знання, уміння самостійно вирішувати на базі передового досвіду різні конструкторські завдання й приймати творчі рішення.

Як правило, теми дипломного проекту, пропоновані для вибору студенту кафедрою містобудування, є реальними, тому що вони виконуються за замовленнями Управління містобудування та архітектури різних міст України, проектних та інших організацій або використовуються в госпдоговірній чи держбюджетній тематиці кафедри.

Підставою для розробки дипломного проекту є завдання на дипломне проектування, видаване кафедрою, і архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) зацікавленої у виконанні проекту організації.

Через обмежені можливості дипломанта в часі (термін дипломного проектування – 18 тижнів) в його проекті реальною може бути тільки частина проекту. Для розробки більш складних тем застосовується комплексна розробка дипломного проекту. В цьому разі проект виконує група студентів різних випускових кафедр і спеціальностей.

До роботи над дипломним проектом студент допускається після складання заліку з переддипломної практиці.

Загальне керівництво роботою над дипломом здійснює керівник дипломного проектування випускової кафедри, а по окремих частинах проекту - конструкціях, підземних мережах, технології будівельного виробництва, охороні праці й економіці - викладачі відповідних кафедр.

Дипломний проект розробляється у відведеній для дипломного проектування аудиторії при строгому дотриманні встановленого розпорядку дня.

Поточний контроль за ходом проектування здійснює керівник, а поетапний (у встановлений термін) - комісія кафедри. При значному відставанні від графіка дипломного проектування студент може бути відсторонений рішенням кафедри від подальшої роботи над дипломним проектом і від його захисту в поточному році.

Наприкінці дипломного проектування студент подає підписані керівником і консультантами матеріали дипломного проекту на попередній захист. Кафедра розглядає проект і приймає рішення про можливий допуск його до захисту на Державній екзаменаційній комісії (ДЕК).

Після допуску до захисту дипломний проект повинен пройти рецензування, яке проводять фахівці проектних організацій, управління містобудування і архітектури міста, провідні викладачі кафедри. З рецензією дипломант повинен ознайомитися не менше ніж за добу до захисту диплому на засіданні ДЕК.

- Мета і завдання ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТу

Основною метою дипломного проекту, крім перевірки знань студента, є поглиблення професійних знань і придбання навичок у визначеній, більш вузькій спеціалізації міського будівництва. Працюючи над тематикою проектування, дипломант повинен більш глибоко вивчати літературу, що рекомендується в цій галузі (див. список літератури), за напрямками проектування познайомитися з проектними рішеннями аналогічних об’єктів, проаналізувати існуюче положення і на цій основі запропонувати своє рішення подібного об’єкта.

Одним із завдань теми проектування є більш поглиблений підхід до проектування генерального плану об’єкта з варіантним проробленням проектних пропозицій.

- СКЛАД ПРОЕКТУ

 графічна частина на 12 аркушах ватману, формату А-1;

 пояснювальна записка на 100-110 сторінках з розрахунками, таблицями, графіками.

- ЗМІСТ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ

- Перелік графічних матеріалів

Перелік графічних матеріалів, що виконуються по кафедрі містобудування, визначається залежно від обраної спеціалізації дипломника і наведений в додатках 1-5.

Компоновка креслень може бути трансформованою, тому що вона залежить від площі об’єкта, масштабу підоснови та інших факторів. Тому перед розміщенням креслень на аркушах студент повинен скласти ескіз розміщення креслень у масштабі 1:10 - 1:20 і погодити його з керівником дипломного проектування.

Всі креслення оформляють чітко й акуратно тушшю. У нижньому правому куті розміщують установленої форми штамп (додаток 15).

Креслення після закінчення роботи підписуються виконавцем, консультантами, керівником диплому і завідувачем кафедри містобудування.

4.2. Креслення за матеріалами НДРС

Виконують на аркушах ватману формату А-1. Креслення, як правило, ілюструють результати проведених досліджень з НДРСу. Виконують тушшю та ілюмінують аквареллю.

- Проектована інженерна споруда

Виконують на одному чи двох аркушах формату А-1 у масштабі 1:100 - 1:200. Повинні бути показані головний і бічний фасади, розрізи, для будинку - план першого поверху і план типового поверху.

На кресленнях фасадів показують розбивочні осі й позначення характерних елементів, на планах крім розбивочних осей показують основні розміри, найменування і площу приміщень. Крім того, на розрізі показують позначення рівня землі, чистої підлоги та інших характерних елементів об’єкта.

На кресленні наводять основні техніко-економічні показники будинку чи споруди (додаток 6). Фасади ілюмінують аквареллю з показом тіней, стіни будинку на планах і розрізах зафарбовують фарбою чи заливають тушшю.

- Конструктивні креслення основних несучих будівельних елементів

Виконують для будинку чи споруди, розробленого в архітектурно-будівельній частині проекту.

Вибір елементів для розрахунку і конструювання визначає консультант кафедри будівельних конструкцій за погодженням з керівником дипломного проекту. Компоновка креслень на аркуші, їхній склад і масштаби погоджуються з консультантом. Креслення виконують тушшю. Кількість аркушів будівельної частини - 2 формату А-1.

- Креслення технологічної частини проекту

Виконують на трьох аркушах ватману формату А-1 у складі: будівельний генеральний план, технологічна карта на один з видів робіт і календарний графік будівництва.

Компоновка креслень, елементи, масштаби, форми і перелік таблиць і графіків погоджують з консультантами кафедр ТБВіБМ і БЖД. Креслення виконують тушшю.

5. Зміст І ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Загальна кількість аркушів пояснювальної записки складає 100-110 сторінок рукописного тексту. При комплексному виконанні дипломного проекту декількома дипломантами обсяг пояснювальної записки відповідно збільшується.

Пояснювальну записку починають з титульного аркуша, потім йдуть завдання на дипломне проектування, архітектурно-планувальне завдання організації, для якої виконується реальний дипломний проект, список виконавців у комплексному проекті із вказівкою розділів, виконаних кожним виконавцем, і зміст пояснювальної записки з вказівкою розділів, підрозділів і сторінок.

Потім викладають текст пояснювальної записки, який повинен мати такі розділи і їхній зміст:

- Вступ (4-5 стор.)

Наводиться підстава (документація) для розробки дійсного проекту. Визначають та обґрунтовують мету і завдання, поставлені при розробці проекту.

- Науково-дослідна робота (5-10 стор.)

Наводять результати, проведених за НДРСу досліджень, що стосуються розрахункової частини чи інших обґрунтувань з даного проекту.

- Основна (планувальна) частина (25-50 стор.)

Зміст і перелік розроблюваних питань диференціюється залежно від напрямку, за яким захищається дипломант (додаток 1-5).

- Архітектурно-будівельна частина (10-15 стор.)

Описують прийнятий до розробки об’єкт. Описують архітектурне рішення фасадів, конструкцій, матеріали, обробка стін, колірне рішення окремих елементів об’єкта, наводяться основні техніко-економічні показники – поверховість, будівельний об’єм, площа забудови, вартість будівництва.

- Конструктивно-розрахункова частина (20-25 стор.)

- Основні конструкції будинку (споруди)

Коротко описують прийняті у проекті основні конструкції (фундаменти, стіни, перекриття та ін.).

Перелік конструкцій, що підлягають розрахунку за завданням консультанта з конструктивної частини.

- Збирання навантажень на розрахунковий елемент

Наводять розрахунки, проведені за завданням консультанта з конструктивної частини проекту.

- Технологія і організація будівництва (15-20 стор.)

Опис всіх робіт виконують згідно з “Методичними вказівками до виконання дипломного проекту за технологією будівельного виробництва” і завдання консультанта з ТБВ.

- Охорона праці (8-10 стор.)

Висвітлюють соціальне значення охорони праці.

Наводять конкретні вирішення завдань з профілактики травматизму на прийнятому до будівництва об’єкті.

Описують заходи з цивільної оборони відповідно до методичних вказівок кафедри БЖД і вимог консультанта.

5.8. Економічна частина і техніко-економічні показники (15-20 стор.)

Економічна частина, її обсяг і послідовність визначаються консультантом кафедри економіки будівництва. У цій частині, як правило, здійснюють техніко-економічне обґрунтування декількох варіантів розрахунків. Розраховують локальний кошторис, об’єктний кошторис і зведений кошторис на будівництво об’єкта.

5.9. Список літератури

У списку вказують порядковий номер, автора, найменування роботи, місто видавництва, найменування видавництва, рік видавництва.

Пояснювальну записку оформляють відповідно до вимог ДСТ.

Текст наводять на одній стороні аркуша формату А-4, акуратно, чорнилами. Рисунки, графіки, таблиці й схеми повинні мати наскрізну нумерацію. Записка повинна бути переплетена і мати тверду обкладинку.

Додаток 1

Планування і забудова території

А) Склад графічної частини

Обов’язкові креслення:

- Ситуаційна схема

- Опорний план М 1:1000 - 1:2000

- Генеральний план М 1:1000

- Схема функціонального зонування і культурно-побутового обслуговування М 1:2000

- Схема транспорту і пішохідного руху М 1:2000

- Фрагменти благоустрою та озеленення 2-3- житлових груп М 1:500

- Схема вертикального планування та інженерних мереж М 1:1000 - 1:2000

- Поперечні профілі вулиць М 1:200

Креслення, що виконують за погодженням з керівником проекту:

- Картограма фізичного зносу будинків М 1:2000

- Схема генерального плану, розроблена проектною організацією чи попередніми студентами-дипломниками М 1:2000

- Розгортка фасадів будинків по вулицях м 1:500

- Карта шуму, карта інсоляції М 1:2000

Нижче наводиться склад кожного креслення.

1.Ситуаційна схема

Схему виконують у М 1: 50 000 або без масштабу. На ній показують місце розташування проектованої території в системі міста, району, кварталу.

2. Опорний план

Складають на топогеодезичній підоснові М 1:1000 - 1:2000. Опорний план є основним графічним документом, що відображує існуюче положення забудови на проектованій території до початку проектування.

На опорному плані позначають кольором матеріал стін існуючих будинків (наприклад, червоний – цегельні, сірий – панельні і шлакоблокові, жовтий – дерев’яні, поверховість будинків – кількість точок за числом  поверхів.

Пунктиром наносять раніше запроектовані й споруджувані будинки, опорні (що зберігаються) будинки виділяють косим штрихуванням світлого тону. Крім будинків наносять існуючі зелені насадження, проїзні частини з твердим покриттям (сірим кольором), існуючі інженерні мережі: водопровід - синім кольором, теплопровід – червоним кольором, газопровід - зеленим кольором, каналізація - синім пунктиром, силові кабелі - чорним кольором. На опорний план наносять проектовані червоні лінії мікрорайону тонкі лінії (0,5 мм) і поряд пунктирна лінія (1,0 мм) червоним кольором. У правому верхньому куті - стрілку “північ-південь”, експлікацію установ культурно-побутового обслуговування і умовні позначення. Поруч з опорним планом наклеюють кілька фотографій, що характеризують існуючу забудову. На плані показують місця, з яких зроблена зйомка.

3. Генеральний план

Виконують у М 1:1000 чи у М 1:500 залежно від розмірів території на топогеодезичній підоснові. Генеральний план є основним кресленням дипломного проекту. У ньому вирішують всі питання, пов’язані з розміщенням житлових будинків, установ культурно-побутового обслуговування, організацією житлових дворів, внутрішньо квартальних проїздів, паркування особистих і гостьових автомобілів та ін. Ускладненням у вирішенні генерального плану є будинки, що зберігаються (опорні), які повинні органічно ввійти в нову забудову. Можлива надбудова житлових будинків, що зберігаються, не виключається зміна призначень будинків культурно-побутового обслуговування. При розміщення нових житлових будинків особливу увагу приділяють правильній орієнтації будинків.

На креслення генерального плану наносять: опорні будинки, проектовані будинки, квартальні проїзди, пішохідні алеї, ігрові майданчики, спортивні й господарські майданчики, всі елементи поперечних профілів вулиць.

Розробляють планування ділянок шкіл, дитячих установ і торговельних центрів.

Розміщують споруди інженерного обслуговування мікрорайону: ТРП, ГРП, ТП. Кожен будинок, а при застосуванні блок-секцій і кожна секція повинні мати маркування (номер) відповідно до експлікації (додаток 9).

Показують тіні від будинків. Креслення генерального плану виконують у туші й ілюмінують аквареллю.

На креслення генерального плану показують баланс території (додаток 8) і техніко-економічні показники проектованої території (додаток 10).

4. Схема функціонального зонування і культурно-побутового обслуговування

Виконують у М 1:2000, без підоснови. На схему наносять усі будинки споруди й основні проїзди. Виділяють мережі житлових груп, ділянки шкіл, дитячих садів-ясел, установи торговельного обслуговування, ділянки зелених насаджень, гаражів. Показують радіуси обслуговування установ з вказівкою відстаней до крайніх житлових будинків. Креслення повинно мати умовні позначення.

5. Схема транспортного і пішохідного руху

Виконують у М 1:2000, без підоснови. На схему наносять усі будинки, споруди й основні проїзди. Тут варто виділити проїзди, стоянки для гостьових автомобілів, гаражі, зупинки міського транспорту, маршрути міського транспорту, основні пішохідні шляхи; показати радіуси доступності до зупинок міського транспорту. Приводять умовні позначення.

6. Фрагменти благоустрою та озеленення

Виконують у М 1:500 - 1-2 фрагменти. Підбирають найбільш цікаву в планувальному відношенні частину житлової групи за погодженням з керівником проекту. Розробляють відповідне планування майданчиків, доріжок, розставляють малі архітектурні форми. Показують озеленення з різними породами дерев; експлікацію майданчиків і специфікацію зелених насаджень (додаток 15), а також умовні позначення. Виконувати все це слід відповідно до курсового проекту з інженерного благоустрою житлової групи.

7. Схема вертикального планування та інженерних мереж

Виконують у М 1:1000 - 1:2000 на топоснові із усіма елементами генерального плану: будинками, спорудами, проїздами, майданчиками, пішохідними алеями. Розробляють і наносять червоні й чорні оцінки кутів усіх будинків, входів у будинок, «0» кожного будинку, оцінки на перетині проїздів, ухили проїздів та ін. або вирішують всю територію кварталу в червоних горизонталях. Наносять нові інженерні мережі за погодженням з консультантом і відповідно до п. 2.

8. Поперечні профілі вулиць

У М 1:200 показують поперечні профілі вулиць, що облямовують проектовану територію в найбільш характерних місцях.

9. Картограма фізичного зносу будинків

Виконують у М 1:2000. Тут наносять всі існуючі будинки й споруди з показом ступеня фізичного зносу, а саме:

а) будинки, що мають знос 0-20% (стан добрий) - колір червоний;

б) будинки, що мають знос 21-40 % (стан задовільний) – колір жовтогарячий;

в) будинки, що мають знос 41-60 % (стан незадовільний) – колір жовтий;

г) будинки, що мають знос 61-80 % (старі) – колір зелений;

д) будинки, що мають знос більше 80 % (непридатні) – колір синій.

Показують умовні позначення, таблицю з указівкою загальної площі (М2) і зноси по кожному виду (%).

Креслення ілюмінують аквареллю або гуашшю.

10. Схема генерального плану, розроблена проектною організацією чи попередніми студентами-дипломниками

Виконують у М 1:2000 у тому випадку, якщо проект забудови вже був розроблений проектною організацією чи попередніми студентами-дипломниками. Наносять усі будинки і споруди, квартальні проїзди, експлікацію будинків і споруд, стрілку «північ-південь», техніко-економічні показники, умовні позначення.

Креслення ілюмінують аквареллю.

11. Розгортка фасадів будинків по вулицях

Виконують у М 1:500 по двох, найбільш відповідальних вулицях. Фасади будинків викреслюють схематично з виділенням основних елементів: лоджій, балконів, входів й ін. На фасадах показують тіні від виступаючих частин будинків. Зображують зелені насадження.

Креслення ілюмінують аквареллю.

12. Карта шуму, карта інсоляції

Виконують у М 1:2000. На карту шуму наносять усі будинки відповідно до розробленого генерального плану й елементи прилягаючих вулиць. Після розрахунку еквівалентного рівня шуму наносять лінії ізобел через 2 ДБ не менше 120 м від червоних ліній кожної вулиці. Виділяють ділянки, що вимагають застосування містобудівних заходів для боротьби із шумом. Наносять умовні позначення. Креслення ілюмінують у більш посилених тонах в місцях підвищенного рівня шуму.

Карту ісоляції виконують у М 1:2000. На карту наносять усі будинки відповідно до розробленого генерального плану. Після визначення інсоляції характерних точок у годинах і інтерполяції між ними з точністю до 1 години проводять ін соломи. Креслення ілюмінують з посиленням тону в найбільш затінених місцях.

Б) Зміст пояснювальної записки напрямку «Планування і забудова території»

- Містобудівна ситуація (5-6 стор.)

Розміщення проектованої території в системі житлового району. Специфіка місця розташування. Нові червоні лінії, майбутня структура житлового району (центр, квартал, зелені насадження), магістралі, що прилягають, організація транспортного обслуговування, система культ побуту й ін., що стосується житлового району.

- Існуюче положення (15-17 стор.)

- Природні умови

Розміри проектованої території в старій і новій червоних лініях. Рельєф: характеристика рельєфу, верхні й нижні оцінки, загальний перепад позначок, крутіст, напрямок ухолів за сторонами світук. Вітровий режим: напрямок і повторюваність пануючих вітрів. Зелені насадження: наявність чи відсутність, характер насаджень, кількість, вік, породи, що превалюють, їхня оцінка з погляду подальшого збереження.

Водні поверхні: наявність чи відсутність, їхня характеристика.

- Існуюча житлова забудова

Характеристика існуючої забудови, поверховість, матеріал стін, ступінь зносу, відповідність планування сучасним вимогам, інженерне забезпечення.

Розміри існуючого житлового фонду (м2). Опорні (що зберігаються) будинки. Обґрунтування зносу будинків. Таблиця з характеристикою житлового фонду (додаток 11).

- Існуючі установи культурно-побутового призначення

Характеристика існуючої системи культурно-побутового обслуговування. ЇЇ недоліки. Характеристика окремих об’єктів: убудовані чи будинки, що стоять окремо, поверховість, матеріал стін, ступінь зносу, відповідність сучасним вимогам, придатність для подальшого використання. Таблиця з даними по культурно-побутовому обслуговуванню (додаток 12).

- Існуючі інженерні мережі і благоустрій

Наявність чи відсутність інженерних мереж їхня характеристика. Розташування мереж на ділянці і їхній вплив на планування і забудову мікрорайону. Наявність чи відсутність різних інженерних споруд (ТП, ТРП, ГРП та ін.) і їхня характеристика. Благоустрій території: мощення, тротуари, майданчики та ін., їхня характеристика.

- Генеральний план (20-25 стор.)

- Аналіз генерального плану проектної організації*

Короткий критичний аналіз планувального вирішення функціонального зонування, вирішення системи культурно-побутового обслуговування, транспорту і пішохідного руху. Основні техніко-економічні показники: кількість загальної площі, чисельність жителів, щільність брутто та ін.

- Розрахункова частина**

Розрахунок житлового фонду (з урахуванням того, що зберігається), чисельність населення, установ культурно-побутового обслуговування (з урахуванням існуючого). Застосовувані типи житлових і громадських будинків. Наведення показників з конкретного проекту.

- Функціональне зонування території

Обґрунтування прийнятого у проекті функціонального зонування території: кількість і розташування житлових груп, чисельність жителів у кожній групі, кількість і розміщення шкіл, дитячих садків-ясел, установ торгівлі і побуту, саду кварталу, гаражів.

- Транспорт і пішохідний рух

Опис і обґрунтування прийнятої системи в трасуванні основних проїздів. Їхня ширина. Влаштування стоянок для гостьових автомобілів, розміщення гаражів (розрахунок). Основні пішохідні шляхи, їхнє трасування, ширина тротуарів і пішохідних алей.

*  Цей підрозділ виконують у тому випадку, якщо проектована в дипломі територія вже була розроблена проектною організацією.

** Див. Методичні вказівки до курсового проекту «Планувальна організація житлового кварталу».

- Благоустрій і озеленення

Кількість і розміщення майданчиків: дитячих, для відпочинку, спортивних, господарських (для великогабаритного сміття, сушіння білизни, вибивання килимів). Обладнання майданчиків. Розробка карт шуму й інсоляції території (заходи щодо захисту від шуму). Закладений у проекті принцип озеленення, набір зелених насаджень, заходи щодо збереження існуючих зелених насаджень. Специфіка озеленення житлових дворів, ділянок шкіл і дитячих садів, саду житлового кварталу.

- Архітектурно-композиційне вирішення забудови

Принципи, покладені в архітектурну композицію. Архітектурне вирішення вулиць і магістралей. Масштаб забудови. Силует. Значущість забудови в системі міста, району. Обробка фасадів будинків. Колірне вирішення.

- Дорожня мережа, вертикальне планування, водовідведення

(6-8 стор.)

- Дорожня мережа

Ув’язування проїздів з вулицями. Трасування проїздів, їхня ширина, ухили на житловій території, ділянках шкіл і дитячих садків-ясел. В’їзди в квартал – кількість, з яких вулиць, відстань між ними. Конструкція проїздів, ширина і конструкції пішохідних алей.

- Вертикальне планування

Напрямок ухилів, різниці позначок на ділянці, величина ухилів. Принципи застосовані при розробці вертикального планування ділянки. Обґрунтування проектних позначок головних точок проектованої території (перетини проїздів, в’їзди у квартал та ін.) Обґрунтування посадки будинків на проектованій території. Застосування методу червоних горизонталей.

- Водовідвід

Основні вирішення водовідводу. Водостічна мережа проектованої території: трасування, діаметри, розміщення і конструкції оглядових колодязів.

- Інженерні мережі (5-8 стор.)

Короткий опис існ6уючих, реконструйованих і проектованих мереж (трасування, діаметри). Місця підключення до міських мереж. Відповідний номер у водогінних мережах, подача води у висотні будинки, глибина прокладки та ін. Послідовно описати водопровід, каналізацію, теплопостачання, газопостачання, електропостачання, телефонізацію, радіо.

Додаток 2

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАБУДОВИ

А) Склад графічної частини

Обов’язкові креслення

- Ситуаційна схема

- Опорний план (М 1:500, 1:1000)

- Історико-архітектурний аналіз існуючої забудови (М 1:1000 – 1:2000)

- Картограма фізичного зносу будинків (М 1:2000)

- Аналіз ландшафтної ситуації ( М 1:2000)

- Схема функціонального зонування і культурно-побутового обслуговування ( М 1:2000)

- Схема транспорту і пішохідного руху (М 1:2000)

- Генеральний план (М 1:500, 1:1000)

- Фрагменти благоустрою і озеленення (М 1:500)

- Схема вертикального планування й інженерних мереж (М 1:500, 1:1000)

Креслення, виконувані за погодженням з керівником проекту

- Принципові схеми існуючих проектних розробок даної території (М 1:500, 1:1000)

- Карта інсоляції, карта шуму території (М 1:500)

- Розгортка фасадів будинків по вулицях (М 1:200, 1:500)

- Поперечні профілі вулиць ( М 1:200)

- Містобудівний розріз території (М 1:200, 1:500)

Нижче наводиться склад кожного креслення.

- Ситуаційна схема

Схему виконують у М 1:25000 або без нього. На ній показують місце розташування проектованої території в системі міста, району, кварталу.

- Опорний план

На опорному плану відображують сучасний стан забудови території, її насиченість інженерними комунікаціями.

- Історико-архітектурний аналіз існуючої забудови

Схема історико-архітектурного аналізу графічно відтворює цінність забудови з погляду закону про пам’ятники історії, культури, архітектури. Включає класифікацію будинків за ступенем їхньої значущості у формуванні міського простору (будинки, що мають історико-архітектурну цінність, фонові, дисгармонуючі будинки і споруди) (додаток 11) На схемі виділяють охоронні зони пам’ятників.

Креслення ілюмінують аквареллю або гуашшю.

- Картограма фізичного зносу будинків

На картограмі наносять всі існуючі будинки й споруди з показом ступеня фізичного зносу, а саме:

а) будинки, що мають знос 0-20% (стан добрий) - колір червоний;

б) будинки, що мають знос 21-40 % (стан задовільний) – колір жовтогарячий;

в) будинки, що мають знос 41-60 % (стан незадовільний) – колір жовтий;

г) будинки, що мають знос 61-80 % (старі) – колір зелений;

д) будинки, що мають знос більше 80 % (непридатні) – колір синій.

Показують умовні позначення, таблицю з указівкою загальної площі (М2) і зноси по кожному виду (%).

Креслення ілюмінують аквареллю або гуашшю.

- Аналіз ландшафтної ситуації

Ландшафтний аналіз відбиває ситуацію з погляду наявності унікальних історичних чи охоронюваних ландшафтів. Наявність озеленення, його розташування і якість.

Креслення ілюмінують аквареллю або гуашшю.

- Схема функціонального зонування і культурно-побутового обслуговування

Схема функціонального зонування і культурно-побутового обслуговування відтворює ситуацію з розташуванням об’єктів КПО на ділянці реконструкції та у прилеглих кварталах, їхню територію, якість і досяжність.

Креслення ілюмінують аквареллю або гуашшю.

- Схема транспорту і пішохідного руху

Схема транспорту й основних пішохідних шляхів дає інформацію про якість обслуговування і досяжність основних елементів міської системи громадського транспорту, наявності на ділянці внутрішньо квартальних, пішохідних зв’язків, наявності гаражів і автостоянок.

- Генеральний план

Генеральний план виконують згідно з вимогами до генпланів. Він включає територію реконструкції та оточення об’єкта проектування (див. додаток 1).

Креслення ілюмінують аквареллю або гуашшю.

- Фрагменти благоустрою і озеленення

Виконують у М1:500 1-2 фрагменти. Підбирають найбільш цікаву в планувальному відношення частину житлової групи за погодженням керівником проекту. Розраховують і розробляють планування майданчиків, доріжок, розставляють малі архітектурні форми. Показують озеленення різними породами; експлікацію майданчиків і специфікацію зелених насаджень, а також умовні позначення. Виконують відповідно до курсового проекту «Комплексний благоустрій міських територій».

- Схема вертикального планування та інженерних мереж

Фрагмент вертикального планування ділянки реконструкції несе інформацію про реконструкцію покриття, зміну позначок і прийомів відведення поверхневих вод. Виконують у М 1:500 з нанесенням існуючих і проектних горизонталей або у М 1:100 з нанесенням існуючих і проектних позначок. Для креслення вибирають ділянку з максимально трансформованою забудовою в результаті реконструкції. Креслення ілюмінують аквареллю або гуашшю.

- Принципові схеми існуючих проектних розробок даної території

Можуть бути подані у вигляді схем генпланів принципові пропозиції, розроблених раніше по даній ділянці. Вони повинні супроводжуватися аналітичними зауваженнями та поясненнями про необхідність їхнього корегування. Креслення ілюмінують аквареллю або гуашшю.

- Карта інсоляції, карта шуму території

Карти інсоляції та шуму виконують у М 1:500. Можуть бути подані окремі найбільш проблематичні ділянки забудови.

Кресленні ілюмінують аквареллю або гуашшю.

- Розгортки фасадів будинків по вулицях

Розгортки по вулицях об’єкта проектування виконують у М 1:200 - 1:500. Відбивають існуючий стан забудови вулиці і проектні пропозиції зі змінами й доповненнями відповідними генплану. Повинні бути виконанні мінімум 2 вулиці, тобто 4 розгортки.

- Поперечні профілі

Поперечні профілі вулиць виконуються у М 1:200 - 1:100. Відтворюють сучасний стан і пропозиції по їх зміні відповідно до проекту.

- Містобудівний розріз території

Розріз кварталу повинен відображати характер рельєфу і надавати інформацію про обраний прийом освоювання внутрішнього квартального простору, взаємозв’язки між вулицями, інженерно-технічні питання підземних комунікацій.

Б) Зміст пояснювальної записки напрямку «Реконструкція території»

- Містобудівна ситуація (5-6 стор.)

Розміщення ділянки в системі міста. Вплив генерального плану міста, елементи планувального району, до складу якого входить ділянка реконструкції. Коротка інформація про прилягаючі житлові райони, промислові зони, місця відпочинку та ін. Основні транспортні зв’язки району з іншими зонами міста. Інші особливості проектованої території і її найближчого оточення.

- Існуюче положення (15-17 стор.)

- Природні умови

Межа й розміри території реконструкції (га). Рельєф: його характеристика, верхні й нижні позначки, загальний перепад рельєфу, крутість, напрямок ухилів за сторонами світу.

Вітровий режим: напрямок і повторюваність домінуючих вітрів у зимовий і літній час.

Зелені насадження: наявність чи відсутність, характер насаджень, кількість (га), вік, породи, що превалюють, оцінка з погляду подальшого збереження.

Водні поверхні: їхня наявність чи відсутність, характеристика.

Інженерно-будівельні обмеження.

- Планувальна структура території

Аналіз планувальної структури, кількість кварталів, середній розмір кварталів, наявність чи відсутність промислових і комунально-складських об’єктів, спеціальних територій.

Вулично-магістральна-мережа: класифікація вулиць і магістралей і їхня значущість, поперечні профілі існуючих вулиць та їхній аналіз.

- Характеристика забудови

Характеристика існуючої забудови з функціональним призначенням, поверховістю ступенем історико-архітектурної цінності, технічним станом (ступеню фізичного зносу). Площа забудови. Площа територій, забудованих одноповерховим, малоповерховим (двоповерховим, триповерховим) і багатоповерховим фондом (га). Кількість проживаючого населення (житлова забезпеченість). Кількість загальної площі в існуючих одноповерхових, малоповерхових і багатоповерхових житлових будинках. Вказати місця і характер реконструктивних заходів.

- Культурно-побутове обслуговування

Опис схеми функціонального зонування і культурно-побутового обслуговування. Характеристика існуючої системи культурно-побутового обслуговування, її недоліки. Розміщення на плані об’єктів міського й районного значення їхня характеристика.

- Промислові й комунально-складські об’єкти

Найменування об’єктів і їхня характеристика: розміщення в плані, розмір ділянки, клас шкідливості, наявність чи відсутність санітарно-захисних зон, залізничні колії.

- Транспортне обслуговування

Опис системи транспорту та основних пішохідних шляхів території. Існуючі види транспорту. Маршрути. Зупинки транспорту. Охоплення транспортним обслуговуванням території проектування.

- Інженерні мережі й благоустрій

Основні магістральні інженерні мережі, місця їхньої прокладки. Види покриття вулиць і магістралей. Характеристика існуючого благоустрою кварталу.

- Генеральний план району (15-20 стор.)

- Архітектурно-планувальне рішення кварталу

Нова планувальна структура кварталу, обґрунтування зносу забудови, розміщення нового житла й об’єктів культурно-побутового обслуговування. Благоустрій території, загальне архітектурно-композиційне вирішення, розрахунки площі ділянок різного призначення, поверховість і характер проектованої забудови.

- Транспортне обслуговування і пішохідний рух

Види міського транспорту, що обслуговують житловий квартал. Розміщення зупинок транспорту. Розміщення автостоянок. Розрахунок і розміщення гаражів. Основні пішохідні алеї, їхнє трасування. Проектовані пішохідні переходи чи інші вирішення поділу транспортних і пішохідних потоків.

- Основні техніко-економічні показники

| Показник | Од. виміру | До реконструкції |  | Після реконструкції |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показник | % загальної площі | Показник | % загальної площі |
| 1. Площа ділянки | га |  |  |  |  |
| 2. Житлова територія | га |  |  |  |  |
| 3. Кількість населення | тис. чол. |  |  |  |  |
| 4. Загальна площа забудови | м2 |  |  |  |  |
| 5. У тому числі: житлова забудова | м2 |  |  |  |  |
| 6. Іншого призначення | м2 |  |  |  |  |
| 7. Житлова забезпеченість | м2/люд. |  |  |  |  |
| 8. Середня поверховість | пов. |  |  |  |  |
| 9. Площа озеленених ділянок | м2 |  |  |  |  |
| 10. Площа проїздів і майданчиків | м2 |  |  |  |  |
| 11. Щільність житлового фонду (брутто) | м2/га |  |  |  |  |
| 12. Щільність території на одного жителя | м2/люд. |  |  |  |  |
| 13. Щільність території забудови | м2/га |  |  |  |  |
| 14. Кількість загальної площі в непридатних для житла будинках | м2 |  |  |  |  |
| 15. Кількість загальної площі, що зноситься | м2 |  |  |  |  |
| 16. Загальна вартість будівництва | млн.грн. |  |  |  |  |
| 17. Вартість 1 м2 загальної площі | млн.грн. |  |  |  |  |

- Вертикальне планування, водовідведення, інженерні мереж

(6-8 стор.)

- Вертикальне планування

Принципи, застосовані при розробці вертикального планування ділянки. Обґрунтування проектних позначок головних точок ділянки (перетинання проїздів, в'їздів на ділянки та ін.). Застосування методу червоних горизонталей.

- Водовідведення

Основні вирішення водовідведення. Водостічна мережа – трасування, діаметри, розміщення та конструкції оглядових колодязів.

- Інженерні мережі

Проектовані інженерні мережі на ділянці. Місця підключення до міських мереж. Потрібний номер у водовідвідних мережах, подача води у висотні будинки, глибина прокладки та ін.

Додаток 3

ПЛАНУВАННЯ І БЛАГОУСТРІЙ НАСАДЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

А) Склад графічної частини

Обов’язкові креслення

- Ситуаційна схема ( М 1:10000 - 1:50000)

- Опорний план (М 1:1000 - 1:500)

- Схема ландшафтної оцінки території об’єкта (М 1:2000 - 1:5000)

- Схема функціонального зонування території об’єкта (М 1:2000 -1:5000)

- Схема транспортного обслуговування і пішохідного руху (М 1:2000 - 1:5000)

- Генеральний план (М 1:1000 - 1:500)

- Дендрологічний план (М 1:500)

- Фрагменти благоустрою та озеленення (М 1:50 - 1:100 - 1:500)

- Схема вертикального планування та інженерних мереж (М 1:1000 - 1:2000)

- Поперечні профілі вулиць, проїздів, доріжок і майданчиків (М 1:200)

Креслення, що виконуються за погодженням з керівником проекту

- Креслення малих архітектурних форм (М 1:50 - 1: 100 - 1:200

- Схема генерального плану, розроблена проектною організацією або попередніми студентами-дипломниками (М 1:2000)

Нижче наводиться зміст кожного креслення.

1. Ситуаційна схема

Виконують у масштабі 1:10000 - 1:50000 залежно від величини населеного пункту. На ній показують основні магістралі, вулиці й площі міста, його адміністративні центри, найбільш великі парки, сквери та ін. насадження загального користування. Найбільш чітко і яскраво виділяють проектований об’єкт. Для значніших міст ситуаційний план може бути виконаний для частини міста (планувального чи житлового району), але таким чином, щоб була показана цілісна характеристика системи зелених насаджень даної частини міста. Креслення ілюмінують аквареллю.

2. Опорний план

Складають в тому випадку, якщо на території проектованого об’єкта знаходяться які-небудь будинки, спорудження, дороги, алеї, зелені насадження та інші планувальні елементи.

Для опорного плану приймають М 1:1000 – 1:500. на плані крім перерахованих вище елементів наносять горизонталі та інші елементи рельєфу (яри, вимоїни, обриви та ін.), межа відведення території об’єкта і червоні лінії прилеглих вулиць.

Креслення ілюмінують аквареллю.

3. Схема ландшафтної оцінки території об’єкта

Виконують у М 1:2000 - 1:5000. На схемі виділяють характерні елементи рельєфу, ґрунтові умови, зелені насадження, що існують, інші природні елементи, що входять у даний ландшафт і найбільш цікаві з композиційної точки зору місця для видових майданчиків. На кресленні розміщують умовні позначення. Креслення ілюмінують аквареллю.

4. Схема функціонального зонування території об’єкта

Виконують у М 1:2000 - 1:5000. На схемі в яскравих тонах виділяють усі функціональні зони об’єкта, що передбачаються проектом. Схема виконується на спрощеній підоснові (без горизонталей, планувальних елементів території) і ілюмінується аквареллю. У необхідних випадках показують радіуси доступності між зонами. На кресленні повинні бути умовні позначення.

5. Схема транспортного обслуговування і пішохідного руху

Виконують у М 1:2000 - 1:5000. На схемі показують основні планувальні рішення генплану (алеї, майданчики, автостоянки, зупинки громадського транспорту, входи) і в яскравих тонах наносять основні напрямки руху транспорту, радіуси обслуговування (доступності) зупинок усередині паркового транспорту й основні, найбільш інтенсивні потоки руху пішоходів. На кресленні розміщують умовні позначення, а саме креслення ілюмінують аквареллю.

6. Генеральний план

Виконують у М 1:1000 - 1:500. На ньому необхідно показати планувальне вирішення об’єкта, розміщення будинків, споруд і малих архітектурних форм, підпірних стінок, сходи, загальне вирішення зелених насаджень, місця розміщення світильників та інші дрібні елементи. Крім того, на кресленні графічним шляхом чи за допомогою ілюмінування акварельними фарбами повинні бути виділені в більш слабких тонах існуючі будинки, споруди, зелені насадження. Для всіх будинків, споруд і малих архітектурних форм проставляють маркірування відповідно до експлікації, відомості малих архітектурних форм (додатки 9,12). На кресленні крім таблиці експлікації розміщують стрілку «північ-південь» у правому куті, умовні позначення, таблиці проектного балансу території і техніко-економічних показників (додатки 13,14).

7. Дендрологічний план

Виконують на основі генерального плану втому ж масштабі, що й генеральний план. Дендрологічний план є другим основним документом проекту. На ньому детально показують вирішення озеленення території об’єкту, розшифровку породного складу насаджень, кількість рослин у групі, масиві та ін. або площу, займану ними. На кресленні розміщують умовні позначення і специфікацію зелених насаджень (додаток 15). Креслення ілюмінують аквареллю з обов’язковим виділенням у кольорі чи тонах існуючих насаджень, хвойних дерев, чагарників і квітників.

8. Фрагменти благоустрою

Виконують у М 1:50 - 1:100 - 1:500 залежно від масштабу генерального плану. Необхідно показувати деталювання основного рішення, конструкції, фасади, плани або перспективи малих архітектурних форм, обладнання майданчиків, розробляють робочі креслення планувальних рішень, озеленення, квітників.

При вирішення генерального і дендрологічного планів у М 1:1000 креслення фрагментів благоустрою виконують у масштабі 1:500 на частину території об’єкту (погоджується з керівником) площею 5-7 га. На ньому показують всі елементи генерального і дендрологічного планів. У цьому випадку на кресленні розміщують таблиці експлікації будинків і споруд, специфікацію зелених насаджень, баланс території, умовні позначення.

9. Схема вертикального планування й інженерних мереж

Виконують у М 1:1000 - 1:2000. На кресленні показують планування об’єкту, будинки і споруди, підпірні стінки, сходи й елементи рельєфу.

Креслення виконують в червоних позначках. Вертикальне планування території об’єкта, дає можливість розробки робочих креслень підпірних стінок і сходів (для чого проставляють в характерних точках додаткові червоні позначки), вирішують систему водовідведення поверхових вод. У місцях інтенсивного скидання стоку поверхневих вод влаштовують водовідвідні споруди (лотки, зливова каналізація). На креслення наносять всі необхідні підземні мережі (обов’язково в кольорі) і місця їхнього підключення. Особливо чітке вирішення показують для мереж поливального водопроводу і освітлення території.

10. Поперечні профілі вулиць, проїздів, доріжок і майданчиків

У М 1:200 показують поперечні профілі прилягаючих вулиць, найбільш складних алей, проїздів, майданчиків, пляжів та ін.

Конструкції дорожніх одязів вулиць і пішохідних доріжок показують відповідно до умовного зображення застосовуваних матеріалів (асфальтобетон, щебінь, пісок та ін.) і прийнятої товщини. На винесеннях пишуть найменування матеріалу конструктивного шару і товщину шару. Масштаб зображення 1:20 – 1:10.

11. Креслення малих архітектурних форм

Виконують, як правило, у масштабах, що дозволяють правильно вирішити компоновку основного аркуша і повинні бути додатковим елементом, що розшифровує прийняте рішення.

12. Схема генерального плану, розроблена проектною організацією або попередніми студентами-дипломниками

Виконують у М 1:2000 в тому випадку, якщо проект планування і благоустрою насаджень загального користування вже був розроблений проектною організацією або попередніми студентами-дипломниками. На ньому показують планувальне вирішення об’єкта, розміщення будинків, споруд і малих архітектурних форм, підпірних стінок, сходів, загальне вирішення зелених насаджень, місця розміщення світильників та інших дрібних елементів.

Креслення ілюмінують аквареллю.

Б. Зміст пояснювальної записки напрямку «Планування і благоустрій насаджень загального користування»

- Містобудівна ситуація (1-2 стор.)

Висвітлюють: розміщення об’єкта в плані міста чи приміської зони, його призначення, ступінь використання і пішохідні зв’язки.

- Існуюче становище (5-10 стор.)

Висвітлюють природні характеристики (клімат, рельєф та ін.), ґрунтові й лісорослинні умови, наявність зелених насаджень, їхній склад і придатність до подальшого використання, дають опис будинків, що знаходяться на території, споруд і природних компонентів та виявляють можливість включення їх у пропоноване композиційне вирішення території.

- Генеральний план (10-15 стор.)

Наводяться розрахунки, що передують розробці планувального рішення, дають оцінку ландшафтної характеристики території, обумовлюють прийняті у проекті функціональне зонування та організацію руху пішоходів і транспорту.

Описують основні планувальні вирішення, а саме: розміщення входів, мережа основних алей, розміщення будинків і споруд, обладнання різних майданчиків, застосовуваня малі архітектурні форми.

4. Дендрологічне рішення (10-12 стор.)

Обґрунтовують прийнятий стиль композиції зелених насаджень, систему посадок і їхній вигляд. Приводять набір обраних для озеленення деревинно-чагарникових порід і квіткових рослин. Дають опис композиційного і дендрологічного вирішення найбільш цікавих та відповідальних ділянок території (фрагменти). Рекомендуються прогресивні агротехнічні прийоми створення окремих видів насаджень.

- Вертикальне планування (2-3 стор.)

Описуються прийняті прийоми водовідведення, конструкції доріжок, майданчиків, водовідвідних лотків, дренажів та інших пристроїв. Приводять розрахунки сходів і їхньої конструкції. Визначають необхідність зрізання і насипки ґрунту.

- Інженерні мережі (2-3 стор.)

Дають короткий опис розташування на території підземних мереж. Для каналізаційних колекторів і лотків зливової каналізації приводять позначення й ухили. Докладно описують влаштування поливального водопроводу й електричних мереж, освітлення території.

Додаток 4

БЛАГОУСТРІЙ ЖИТЛОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

А) Склад графічної частини

Обов’язкові креслення:

- Ситуаційна схема (М 1:25 000 - 1:50000)

- Опорний план (М 1:1000 - 1:2000)

- Генеральний план (М 1:1000)

- Схема функціонального зонування і культурно-побутового обслуговування (М 1:2000)

- Схема транспортного обслуговування і пішохідного руху (М 1:2000)

- Фрагменти благоустрою та озеленення (М 1:500)

- Схема вертикального планування та інженерних мереж (М 1:1000 - 1:2000)

- Поперечні профілі вулиць (М 1:200)

Креслення, які виконують за погодженням з керівником проекту:

- Картограма фізичного зносу будинків (М 1:2000)

- Схема генерального плану, розроблена проектною організацією чи попередніми студентами-дипломниками (М 1:2000)

- Карта шуму, карта інсоляції (М 1:2000)

Зміст креслень і пояснювальної записки цього напрямку див. у додатку 1.

Додаток 5

Проектування вулично-дорожньої мережі

А) Склад графічної частини

Обов’язкові креслення:

- Схема магістральної вулично-дорожньої мережі

- Опорний план вулиці (М 1:2000)

- Генеральний план (М 1:100 – 1:500)

- Поздовжній профіль вулиці (М 1:100 – 1:200)

- Поперечні профілі (М 1:100 - 1:200)

- Вертикальне планування перехрестя і ділянки вулиці (М 1:1000 - 1:500)

- Схема пішохідного руху і транспортного обслуговування (М 1:1000 - 1:2000)

- Фрагмент благоустрою (М 1:500)

- Транспортні вузли

Нижче наводиться зміст кожного креслення.

- Схема магістральної вулично-дорожньої мережі

Схему наносять на аркуш із дотриманням орієнтації за сторонами світу. Масштаб довільний. Повинна бути виділена проектована ділянка, зазначені найменування основних магістралей, зупинки громадського транспорту (для тем, що стосуються організації руху), маршрути пасажирського громадського транспорту. Приводяться умовні позначення.

- Опорний план вулиці (дороги)

На плані наносять існуючі проїзні частини, тротуари, інженерні мережі, будинки і споруди, озеленення, червоні лінії забудови. Масштаб не менше 1:2000. Кольорове оформлення довільне. На кресленні мають бути нанесені горизонталі і стрілка «північ-південь». Для тем, пов’язаних з організацією руху, наносять існуючі маршрути і зупинки громадського транспорту. Наводять умовні позначення.

- Генеральний план

Розміщують під опорним планом і у випадку збігу масштабів – по одній лінії для однойменних пікетів. Масштаб 1:1000, 1:500. Наносять всі проектні рішення або дублюють окремими варіантами генерального плану. Виділяють всі елементи плану вулиці (червоні лінії, проїзні частини, тротуари, доріжки, смуги руху, кишені, розширення, зелені насадження, пункти зупинок та ін.). Показують інженерні мережі, горизонталі, умовні позначення, техніко-економічні показники проектного рішення (додаток 16).

- Поздовжній профіль вулиці

Поздовжній профіль вулиці розміщують під генеральним планом. Відбивають висотне положення вулиці в масштабі 1:100, 1:200. Виділяють початок і кінець кривих, тангенси, бісектриси для горизонтальних і вертикальних кривих. Наводять номери і відстані до пікетів, чорні, червоні й робочі позначки. Позначають ґрунтові й ґрунтово-гідрогеологічні умови.

- Поперечні профілі

Зображують в межах червоних ліній, з прийомами архітектурного оформлення. Відображають основні елементи поперечного профілю (проїзні частину, трамвайне полотно, тротуари і доріжки, зелені насадження, опори освітлення, інженерні мережі та ін.). Профілі повинні бути подані в найбільш характерних і типових місцях. Масштаб 1:100, 1:200. Допускається сполучення висотних поперечних профілів з архітектурними з вказівкою напрямків і значень поперечних ухилів.

- Вертикальне планування перехрестя і ділянки вулиці

Зображуються у масштабі 1:1000, 1:500 методом проектних позначок чи червоних горизонталей. При варіативному проробленні дипломного проекту вертикальне планування виконують для одного варіанту генплану. Якщо воно виконується у проектних позначках, то окремо здійснюють і методом червоних горизонталей для перехрестя в більш великому масштабі.

- Схема пішохідного руху і транспортного обслуговування

Виконують для генерального плану і його варіантів у масштабі 1:2000, 1:1000. Виділяють нові і старі маршрути транспорту, радіуси транспортного обслуговування, основні пішохідні напрямки. Наводяться умовні позначення.

- Фрагмент благоустрою

Може виконуватися на генеральному плані в масштабі 1:500. В інших випадках можуть розроблятися фрагменти благоустрою в районі пунктів зупинок транспорту, станцій метро, скверів, бульварів та ін.

- Транспортні вузли

Вузли розробляють відповідно до завдання на проектування та у випадку їхньої окремої розробки. Обсяг графічних матеріалів визначається керівником дипломного проекту.

Б) Зміст пояснювальної записки напрямку “Проектування вулично-дорожньої мережі”

1. Існуюче становище

В цьому розділі висвітлюють: природні, кліматичні фактори, ґрунтові й грунтово-геологічні умови, дають характеристику рельєфу, вітрового режиму, водних поверхонь та ін.

Характеризують реконструйовану вулицю, для ділянок, що знову споруджуються, описують їхнє положення в плані щодо існуючої забудови, наводять існуючі параметри поперечного профілю, висотну характеристику, прийняту систему водовідведення, дорожній одяг, розташування інженерних мереж, елементи благоустрою й озеленення.

Дають характеристику забудови й оцінку житлового фонду, аналізують поверховість і обсяги необхідного зносу будинків.

- Схема магістральної вулично-дорожньої мережі міста

Описують схему вулично-дорожньої мережі , показують зміни плану вулиць, наводять техніко-економічні обґрунтування та необхідність транспортних розв’язок, а також торкаються питань організації руху транспорту. Згідно з класифікацією міських вулиць та доріг визначають категорію вулиці.

- Генеральний план

Описують всі варіанти генерального плану з детальним аналізом позитивних і негативних сторін кожного рішення. Поваріантно також висвітлюють: положення вулиці в плані, принципи трасування, аргументи і прийняті концепції кожного рішення. Наводять основні характеристики: прямі ділянки, криві, радіуси, тангенси та ін.

  - Проїзна частина вулиці

Виконують розрахунки пропускної здатності смуги, кількості смуг і ширини проїзної частини на основі заданих чи отриманих за матеріалами НДРС даних.

  - Пішохідні тротуари

Наводять вихідні дані для розрахунку ширини тротуару, кількості смуг, тротуару і визначають його загальну ширину. Описують обраний тип конструкції тротуарів.

  - Ширина вулиці в червоних лініях

Описують взаємне розташування основних елементі архітектурного поперечного профілю. Висвітлюють розміщення підземних інженерних мереж. Обґрунтовують ширину вулиці в червоних лініях.

- Вертикальна підготовка території

Описують поздовжній і поперечний профілі, перехресті, прийняту систему водовідведення. Приводять поздовжні й поперечні ухили всіх елементів вулиці, а також результати розрахунків, виконаних методом червоних горизонталей, пов’язані з вертикальним плануваннями прилягаючих кварталів. Коротко викладають суть методу побудови поздовжнього профілю і методу червоних горизонталей. Наводятья основні характеристики вулиці: прямі, вертикальні криві і їхні елементи.

- Конструкції дорожнього одягу

На основі розрахункової інтенсивності швидкості і складу потоку розраховують варіанти конструкцій дорожнього одягу з урахуванням характеристик ґрунтів у районі проектованих об’єктів.

- Благоустрій і озеленення

Наводять елементи благоустрою вулиці, специфікацію зелених насаджень з вказівкою способів посадки.

Додаток 6

Експлікація приміщень

(до архітектурно-будівельної частини)

| № | Найменування приміщень | Площа, м2 | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Додаток 7

Техніко-економічні показники

(до архітектурно-будівельної частини)

| № | Показники | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа забудови | м2 |  |  |
| 2 | Загальна площа | м2 |  |  |
| 3 | Корисна площа | м2 |  |  |
| 4 | Будівельний об’єм | м3 |  |  |
| 5 | Вартість будівництва | тис.грн. |  |  |
| 6 | Вартість 1 м2 | тис.грн. |  |  |

Додаток 8

Баланс території

| № | Найменування території | Існуючі |  | Проектовані |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | розмір, га | % | розмір, га | % |  |
| 1. | Квартали (ділянки) багатоповерхової забудови |  |  |  |  |  |
| 2. | Квартали (ділянки) малоповерхової забудови |  |  |  |  |  |
| 3. | Квартали (ділянки) одноповерхової забудови |  |  |  |  |  |
| 4. | Ділянка ГТЦ житлового району |  |  |  |  |  |
| 5. | Ділянка господарського кварталу |  |  |  |  |  |
| 6. | Промислові території |  |  |  |  |  |
| 7. | Комунально-складські території |  |  |  |  |  |
| 8. | Зелені насадження |  |  |  |  |  |
| 9. | Водяні поверхні |  |  |  |  |  |
| 10. | Вулиці й проїзди |  |  |  |  |  |
| 11. | Смуга відведення залізниці |  |  |  |  |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  |

Додаток 9

Експлікація будинків і споруд

(до генерального плану)

| № | Найменування | Поверховість | Кількість | Площа забудови |  | Загальна площа |  | Споруджуваний обсяг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 вим. | всього | на 1 вим. | всього | на 1 вим. | всього | Серія |

Додаток 10

Техніко-економічні показники

(до напрямку «Планування і забудова території»)

| 1. Територія кварталу | га |
| --- | --- |
| 2. Загальна площа житлофонду | м2 |
| 3. Чисельність населення | чол. |
| 4. Житлобезпеченість на 1-го жителя | м2 |
| 5. Середня поверховість | пов. |
| 6. Щільність житлового фонду (брутто) | м2/га |
| 7. Середня секційність житлових будинків | с |
| 8. Кількість загальної площі, що зноситься | м2 |
| 9. Відсоток зносу | % |
| 10. Загальна вартість будівництва | млн.грн. |
| 11. Вартість 1 м2 загальної площі | грн. |

Додаток 11

Характеристика існуючого житлового фонду

| № | Найменування будинку | Повер-ховість | Мате-ріал стін | Загаль-на площа | Спо-руджуваний обсяг | Ступінь зносу | Збері-гається чи зно-ситься |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Додаток 12

Характеристика існуючих установ культурно-побутового обслуговування

| № | Найменування будинку | Окреме чи вбу-доване | Кількість робо-чих чи посадоч-них місць | Поверховість | Робоча площа | Ступінь зносу | Зберігається, перепрофілюється, зноситься |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Додаток 13

Проектний баланс території

(до напрямку “Планування і благоустрій насаджень загального користування)

| № | Територія | Площа в га | % від загальної площі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Під будинками і спорудами |  |  |
| 2. | Вулиці й проїзди |  |  |
| 3. | Алеї, доріжки і майданчики |  |  |
| 4. | Спортивні майданчики |  |  |
| 5. | Водойми й водні споруди |  |  |
| 6. | Зелені насадження, всього: |  |  |
|  | в т.ч.: під деревами |  |  |
|  | під чагарниками |  |  |
|  | газони |  |  |
|  | квітники |  |  |
| 7. | Інші |  |  |
|  | РАЗОМ |  |  |

Примітки:

- При визначенні балансу території, що озеленюється, площа масивів дерев, великих груп дерев і ландшафтних груп обчислюється планіметром чи палеткою, площа квітників – за їхніми геометричними розмірами

- Площу дерев, що стоять окремо, і лінійних посадок дерев приймають із розрахунку 4 м2 на дерево.

- Площу чагарників приймають в середньому 1 м2 на 1 чагарник в групах і 1 м2 на 1 пог. м живоплоту.

- Площу газонів визначають різницею обчислених вище площ і загальної площі території, що озеленюється.

- Таблицю розміщують на аркуші генплану й у пояснювальній записці.

Додаток 14

Техніко-економічні показники

(до напрямку “Планування і благоустрій насаджень загального користування)

| № | Найменування | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальна площа території (Sт) | га |  |  |
| 2. | Площа забудови | га |  |  |
| 3. | Площа доріг й проїздів | га |  |  |
| 4. | Площа алей, доріжек і майданчиків | га |  |  |
| 5. | Площа озеленення (Sо) | га |  |  |
| 6. | Кількість відвідувачів | чол. |  |  |
| 7. | Середня поверховість | пов. |  |  |
| 8. | Кількість дерев (Nд) | шт. |  |  |
| 9. | Кількість чагарників (Nч) | шт. |  |  |
|  | в тому числі: у групах | шт. |  |  |
|  | у живоплітах | шт. |  |  |
|  | витких | шт. |  |  |
| 10. | Площа газонів | га |  |  |
| 11. | Площа квітників (Sк) | м2 |  |  |
| 12. | Водойми і водні споруди | м2 |  |  |
| 13. | Інші території | га |  |  |
| 14. | К1=SoSт⋅100% | % |  |  |
| 15. | К2=NдSо | шт./га |  |  |
| 16. | К3=NчSо | шт./га |  |  |
| 17. | К4=SкSо⋅100% | % |  |  |
| 18. | Загальна вартість благоустрою | тис.грн. |  |  |
| 19. | Вартість благоустрою 1 м2 загальної площі | тис.грн. |  |  |

Додаток 15

Специфікація зелених насаджень

| № | Найменування порід | Вік, років | Од. виміру | Кіль-кість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сосна кримська | 12-15 | шт. | 15 | З грудкою 1,0х1,0х0,6 |
| 2. | .......... | .... | .... | .... | .... |
| 15. | Клен сріблистий | 3-5 | шт. | 100 | Саджанці |

Додаток 16

Техніко-економічні показники

(до напрямку “Проектування вулично-дорожньої мережі”)

| № | Основні показники | Од. виміру | Кількість одиниць |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Експлуатаційні показники |  |  |  |
| 1. | Задана інтенсивність руху в годину “пік” | тис. приведен-них од. |  |
|  | легкових автомобілів | - “ - |  |
|  | вантажних автомобілів | - “ - |  |
|  | автобусів | - “ - |  |
|  | троллейбусів | - “ - |  |
| 2. | Швидкість руху: | км/год |  |
|  | фактична | - “ - |  |
|  | розрахункова | - “ - |  |
|  | очікувана | - “ - |  |
| Технічні показники |  |  |  |
| 3. | Довжина дороги |  |  |
|  | в нульових позначках | км |  |
|  | в насипу | - “ - |  |
|  | на шляхопроводах | - “ - |  |
|  | в виїмці з укосами | - “ - |  |
|  | в виїмці з підпірними стінками | - “ - |  |
|  | у тунелях (під шляхопроводами) | - “ - |  |
| 4. | Кількість транспортних розв’язок | шт. |  |
| 5. | Те саме на 1 км трасси | - “ - |  |
| 6. | Кількість залізничних шляхопроводів, мостів | - “ - |  |
| 7. | Те саме на 1 км траси | - “ - |  |
| 8. | Кількість пішохідних тунелів, містків | - “ - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Радіус кривої у плані | м |  |
|  | найменший | - “ - |  |
|  | найбільший | - “ - |  |
| 10. | Ширина в червоних лініях | м |  |
| 11. | Ширина однієї смуги основної проїзної частини | м |  |
| 12. | Ширина однієї смуги місцевої проїзної частини | м |  |
| 13. | Ширина запобіжної смуги | м |  |
| 14. | Ширина центральної розділової смуги | м |  |
| 15. | Кількість смуг проїзної частини | шт. |  |
| 16. | Ширина пішохідної частини тротуару | м |  |
| 17. | Кількість смуг пішохідної частини тротуару | шт. |  |
| 18. | Найменший поздовжній ухил траси | % |  |
| 19. | Найменший радіус вертикальної кривої | м |  |
|  | опуклої | м |  |
|  | увігнутої | м |  |
| 20. | Тип покриття проїзної частини | найменування |  |
| Економічні показники |  |  |  |
| 21. | Капіталовкладення | тис. грн. |  |
| 22. | Земельні роботи | - “ - |  |
| 23. | Улаштування проїзної частини, гранітного борту, тротуару | - “ - |  |
| 24. | Вартість штучних споруд | - “ - |  |
| 25. | Знос будівель, перекладка мереж та ін. | - “ - |  |

Додаток 17

Форма штампу

41

| 55 | 5х9=45 |  | П.І.Б | Підпис | МО ХНАМГ Україна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зав. каф. | Семенов В.Т. |  |  |  |  |  |
|  |  | Керівник | Завальний О.В. |  | Дипломний проект |  |  |  |
|  |  | Консульт. | Болотських О.М. |  |  |  |  |  |
|  |  | Проект. | Сидоров О.В. |  | Планування і забудова території житлового кварталу по вул. Леніна в м. Полтава | Масштаб | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  | 1:1000 | Червень 2008 р. |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист | Листів |  |
|  |  | Група | Курс | Факультет | Генеральний план, техніко-економічні показники, баланс території | Кафедра містобудування |  |  |
|  | 10 | МБГ-2 | 5 | МБ |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 23 | 25 | 70 | 25 |  | 25 |
|  |  | 185 |  |  |  |  |  |  |

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. ДБН 360-92*. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

2. Инструкция по подготовке дипломных проектов (работ) в высших учебных заведениях. - М. Стройиздат, 1974.

- Справочник проектировщика. Градостроительство. - М.: Стройиздат, 1978.

- Миловидов В.Н., Осин В.А., Шумилов М.С. Реконструкция жилой застройки. - М.: Высшая школа, 1980.

5. Бутягин В.А. Планировка и благоустройство городов. - М.: Стройиздат, 1979.

6. Бакутис В.Э., Овечников Городские улицы, дорог и транспорт. (Основы проектирования). - М.: Высшая школа, 1977.

7. Меркулов Е.А. и др. Проектирование дорог и смети пассажирского транспорта в городах: Уч. пособие. - М.: Стройиздат, 1980.

8. Методичні вказівки до курсового проекту “Планувальна організація жилого кварталу”. - Харків: ХДАМГ, 1998.

42

## Зміст

Стор.

1. Загальні вказівки								3

2. Мета і завдання дипломного проекту					4

3. Склад проекту								4

4. Зміст графічної частини							4

5. Зміст і оформлення пояснювальної записки			6

Додаток 1. Планування і забудова території				8

### Додаток 2. Реконструкція забудови	16

Додаток 3. Планування і благоустрій насаджень загального

користування	24

### Додаток 4. Благоустрій житлової території	29

Додаток 5. Проектування вулично-дорожньої мережі	30

Додаток 6. Експлікація приміщень

(до архітектурно-будівельної частини)			34

Додаток 7. Техніко-економічні показники

(до архітектурно-будівельної частини)			34

Додаток 8. Баланс території						35

Додаток 9. Експлікація будинків і споруджень

(до генерального плану)					35

Додаток 10. Техніко-економічні показники

(до напрямку «Планування і забудова території»)	36

Додаток 11. Характеристика існуючого житлового фонду		36

Додаток 12. Характеристика існуючих установ

культурно-побутового обслуговування		36

Додаток 13. Проектний баланс території

(до напрямку “Планування і благоустрій

насаджень загального користування)			37

Додаток 14. Техніко-економічні показники

(до напрямку “Планування і благоустрій

насаджень загального користування)			38

Додаток 15. Специфікація зелених насаджень			39

Додаток 16. Техніко-економічні показники

(до напрямку “Проектування вулично-дорожньої

мережі”)							39

#### Додаток 17. Форма штампу							41

Список літератури								42

43

Навчальне видання

Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.092103 – «Міське будівництво та господарство»).

Укладачі: Олександр В’ячеславович Завальний

Тетяна Олександрівна Черноносова

Тетяна Володимирівна Жидкова

Сергій Миколайович Гордієнко

Відповідальний за випуск: І. Е. Линник

Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2008, поз. 427м

Підп. до друку  30.04.2008	Формат 60х84 1/16	 Папір офісний

Друк на ризографі. 		Умовн.-друк. арк. 2,2. 	Обл.-вид.арк. 2,5

Замовл. №				Тираж 75 прим.

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

61002, Харків, вул. Революції, 12