##### Лабораторна робота 4

# ДОСЛІДЖЕННЯ  ЗАГАЛЬНИХ

# ВЛАСТИВОСТЕЙ  ПОКАЗНИКОВИХ  ПРИЛАДІВ

4.1 Мета роботи

Ознайомитися з показниковими приладами різних систем.

Вивчити основні статичні характеристики приладів та методи їх визначення.

Дослідити вплив частоти і форми кривої напруги на покази вольтметрів. Визначити споживану потужність вольтметрів.

4.2 Загальні відомості

У даній роботі досліджуються властивості електромеханічних, електронних і цифрових вольтметрів.

4.2.1 Електромеханічні прилади

Такі прилади складаються з вимірювального ланцюга і вимірювального механізму. Вимірювальний ланцюг служить для перетворення вимірювальний величини в іншу, що безпосередньо впливає на вимірювальний механізм.

У вимірювальному механізмі електрична енергія перетворюється в механічну енергію переміщення рухомої системи. Звичайно в приладах застосовують кутове переміщення. Момент, що виникає у приладі і обертає рухому частину в бік  зростаючих показів, називають обертальним моментом Mоб. Він однозначно визначає вимірювану величину Х і в загальному випадку залежить від кута повороту рухомої частини α, тобто

| Mвр=F(x,α). | (4.1) |
| --- | --- |

###### Для електромеханічних приладів вираз обертального моменту має вигляд

| Mоб=dWeлdα, | (4.2) |
| --- | --- |

###### де  Weл – енергія електромагнітного поля, зосереджена в вимірювальному механізмі.

За способом створення обертального моменту прилади розділяють на такі системи: магнітоелектричні, електромагнітні, електродинамічні, електростатичні, індукційні.

Для того, щоб кут повороту поданої частини залежав від вимірюваної величини, у приладі створюється протидіючий момент, спрямований назустріч обертальному і залежний від

| Mпр=Wα, | (4.3) |
| --- | --- |

дe Wα – питомий протидіючий момент.

При встановленій рівновазі обертальний і протидіючий моменти рівні

| Mпр=Mоб. | (4.4) |
| --- | --- |

Знаючи аналітичний вираз для моментів, із виразу (4.4) можна знайти залежність кута обертання рухомої частини від вимірюваної величини і конструктивних параметрів приладу

| α=Fx,A, | (4.5) |
| --- | --- |

де А – параметри приладу.

Вираз (4.5) – рівняння перетворення, що характеризує основні властивості того або іншого приладу.

У табл. 4.1 наведені основні характеристики вимірювальних механізмів електромеханічної групи.

4.2.2 Випрямні прилади

Для випрямних приладів, що представляють собою сполучення магнітоелектричного вимірювального механізму і випрямляючого пристрою (детектора) на напівпровідникових діодах, рівняння  перетворення має вигляд             .

| α=B⋅S⋅ωW⋅Iсeр, | (4.6) |
| --- | --- |

де В,  S,  ω,  W – конструктивні параметри магнітоелектричного вимірювального механізму;

Iсeр – середнє за період значення змінного струму.

Шкала цих приладів градуюється в діючих значеннях при сінусоїдній форми, тобто з обліком коефіцієнта форми Kф. При несінусоїдній формі кривої в показах приладу виникає похибка у вимірах струмів і напруг.

Загальні особливості випрямних приладів: висока чутливість за струмом і напругою; великий частотний діапазон (10...20⋅103 Гц); мале власне споживання потужності; невисока точність; залежність показів від форми кривої.

4.2.3 Електронні прилади

Електронні вольтметри, що представляють собою сполучення електронного вимірювального ланцюга і вихідного, звичайно магнітоелектричного, приладу, виготовляють для вимірів постійної і змінної напруги – універсальні, постійної напруги і змінної напруги. До складу електронних вольтметрів входять: дільник напруги для розширення діапазонів виміру; детектор, що перетворює змінний струм у постійний; підсилювач постійної напруги; вихідний магнітоелектричний прилад; джерело живлення детектора і підсилювача.