У залежності від типу детектора вольтметри можуть бути амплітудного, середнього і діючого значення напруги.

Шкали вольтметрів градуюються в діючих значеннях синусоїдної напруги з використанням залежності від виду детектора відомих співвідношень

| U=UKa=Um2; U=Uсeр⋅Kф=Uсeр⋅1,11, | (4.7) |
| --- | --- |

де Ka – коефіцієнт амплітуди; Kф – коефіцієнт форми.

Загальні властивості електричних приладів: висока чутливість, мале власне споживання потужності, широкий частотний діапазон (1000 МГц), залежність показів приладів від форми кривої вимірюваної напруги, висока точність.

4.2.4 Цифрові вольтметри

У цифрових вольтметрах результат вимірів безперервної (аналогової) величини подається в дискретній формі у вигляді чисел. Більшість цифрових вольтметрів відносяться до групи приладів порівняння, у яких результат виміру одержують в момент компенсації (рівності) вимірюваної і компенсуючої потужності.

У цифрових вольтметрах безперервна величина перетворюється в дискретну аналогово-цифровим перетворювачем (АЦП), що є основним вузлом приладу. Окрім АЦП, до складу приладу входять: вхідний перетворювач, цифровий відлікуючий пристрій, джерело живлення всіх вузлів приладу.

За точністю вимірів цифрові вольтметри можуть бути порівняні з потенціометрами постійного струму. Окрім високої точності цифрові вольтметри володіють високою швидкодією, можливістю передачі показів на будь-які відстані.

Недоліки цифрових вольтметрів: складність будови, висока вартість, невисока чутливість.

4.3 Порядок виконання роботи

- Ознайомитися з приладами і занести їх технологічні і метрологічні характеристики до таблиці звіту.

- Зібрати схему (рис. 4.1). Після перевірки її викладачем подати напругу на затиски вольтметрів від генератора сигналів.

Рис. 4.1

- На генераторі сигналів встановити синусоїдну форму вихідної напруги величиною 10 В і, підтримуючи цю напругу незмінною, зняти частотні характеристики усіх вольтметрів. Контроль за величиною вихідної напруги здійснювати за електронним вольтметром. Частоту змінювати у діапазоні від 50 до 20000 Гц.

- Результати вимірів занести до табл. 4.2. За одержаними даними побудувати графіки.

Таблиця 4.2

| Частота, Гц | Покази вольтметрів, В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | електромагнітного | електродинамічного | # випрямного | електронного | цифрового |
| 50 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |
| 1400 |  |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |
| 4000 |  |  |  |  |  |
| 8000 |  |  |  |  |  |
| 10000 |  |  |  |  |  |
| 14000 |  |  |  |  |  |
| 16000 |  |  |  |  |  |
| 20000 |  |  |  |  |  |

- Дослідити вплив форми кривої вимірюваної напруги на покази приладів різних систем при діючій напрузі, рівній 12 В і частоті 100 Гц. Форму кривої напруги встановлювати перемикачем генератора сигналів і контролювати за електронним осцилографом.

- Зняти покази приладів, занести до табл. 4.3 і зробити висновки про вплив форми кривої напруги на покази приладів. Контроль за напругою здійснювати за електродинамічним вольтметром.

Таблиця 4.3

| Форма кривої напруги | ##### Покази вольтметрів, В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | електромагнітного | електродинамічного | # випрямного | електронного | цифрового |

- Підключаючи вольтметри по черзі до цифрового вольтметра, вимірити їхній вхідний опір і визначити споживану потужність. Результати вимірів і розрахунків занести до табл. 4.4.

Таблиця 4.4

| ## Тип ## приладу | електромагнітний | електродинамічний | випрямний | електронний | цифровий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Зробити висновки про власне споживання потужності досліджуваних вольтметрів. Споживану потужність визначити за формулою

| P=Uн2Rвх, | (4.8) |
| --- | --- |

де Uн  – межа виміру.

4.4 Звіт про роботу

У звіті повинні бути наведені:

- Технічні і метрологічні характеристики приладів.

- Схеми електричних ланцюгів.

- Розрахункові формули, таблиці вимірів і обчислень. Приклади обчислень за наведеними формулами.

- Криві залежності U=Flgf.

- Стислі висновки по роботі.

##### 4.5 Контрольні запитання

- Основні характеристики показникових приладів.

- Нормальні умови роботи приладів.

- Нормування похибки аналогових і цифрових приладів.

- Назвати рівняння перетворення показникових приладів різних систем, дати їхню характеристику.

- Вказати умовні позначення приладів електромеханічної групи.

- Вказати основні  впливаючі величини.

- Назвати формулу для визначення потужності, споживаної приладом.

- Вплив форми кривої напруги на покази приладів різних систем.