закоротити перемичками (рис.2.3,б). До точок розриву а-в підключити мультиметр у режимі вимірювання опору й виміряти вхідний опір Rвх. Величини, отримані у ході експерименту, занести до табл.7.

2.5.3. Експериментальна перевірка методу накладання

Зібрати схему (рис.2.2,а), що містить тільки джерело нерегульоване Е1, виміряти часткові струми I /1÷ I /3. Зібрати схему (рис.2.2,б), що містить тільки  джерело регульоване Е2, виміряти часткові струми I //1÷ I //3. Значення часткових струмів занести в табл.8. Значення струмів І1÷І3 для схеми, що містить два джерела, переписати з табл.7.

2.5.4. Дослідження передачі енергії по лініях передачі

Зібрати схему (рис.2.4). У якості опору R0 взяти резистор R01 з набору елементів, а в якості опору Rн - змінний опір R4  з блоку стенда. ЕРС E – це джерело нерегульоване ДН.

Змінюючи опір навантаження від холостого ходу до короткого замикання виміряти струм у колі й напругу на навантаженні. Дані вимірів занести до табл.9.

# Таблиця 9 - Результати експерименту й розрахунку (п. 2.5.4), розділ А

|  | Rн, Ом | ∞ | 500 | 300 | 200 | 70 | 50 | 10 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Експеримент | I, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uн, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U1, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок | Pн, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | η |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Обробка експериментальних даних

Занести до табл.7, 8 результати розрахунків струмів за методами контурних струмів, двох вузлів, еквівалентного генератора і накладання.

Примітка. Внутрішні опори джерел можна не враховувати при розрахунках; розрахунки повинні бути подані в звіті в повному обсязі.

За даними досліду 2.5.4 побудувати сумісні графіки залежностей, попередньо розрахувавши Pн, η: Uн=fI,Pн=fI,η=fI.

РОЗДІЛ Б

2.5.1. Експериментальна перевірка методу накладання

Зібрати схему (рис.2.6). У якості джерела ЕРС E і джерела струму j використовують відповідно джерело нерегульоване і джерело регульоване блоку постійної напруги (для встановлення значення j використовуємо амперметр на вході кола). Номери елементів набірного поля, що використовуються як активні опори R1÷R5, значення E  та  j  взяти з табл.10 вихідних даних. Заповнити табл.11.

Виміряти струми І1÷І5 (в мА). Результати вимірів занести до табл.12.

Закоротити джерело ЕРС E і в схемі тільки з джерелом струму  j  виміряти часткові струми I /1÷ I /5, результати вимірів (в мА) занести до табл.12. Повернути джерело ЕРС E й усунути джерело струму  j . У схемі тільки з джерелом ЕРС E виміряти часткові струми I //1÷ I //5, результати вимірів (в мА) занести до табл.12.

| Рис.2.6 | Таблиця 10 – Вихідні дані п.2.5.1, розділ Б Параметр; Номер стенду. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. J, мА; 20; 25; 30; 15; 30; 25; 70; 30; 70; 40; 50; 40; 60; 100. R1, №; 10; 10; 08; 09; 09; 07; 10; 10; 05; 07; 07; 04; 06; 05. R2, №; 02; 05; 05; 08; 03; 03; 02; 01; 01; 06; 06; 01; 03; 02. R3, №; 03; 03; 04; 04; 02; 02; 09; 07; 07; 05; 05; 03; 01; 04. R4, №; 01; 01; 02; 03; 04; 04; 04; 02; 06; 04; 02; 05; 05; 03. R5, №; 09; 09; 10; 10; 10; 10; 10; 05; 10; 10; 10; 06; 08; 08. |
| --- | --- |

Таблиця 11- Вихідні дані для розрахунку п.2.5.1, розділ Б

| E, В | J, мА | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблиця 12 – Результати експерименту й розрахунку п. 2.5.1, розділ Б

| Визначено | Схема з джерелом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  | J та E |  |  |  |  |
|  | J | I /1 | I /2 | I /3 | I /4 | I /5 | E | I //1 | I //2 | I //3 | I //4 | I //5 | І1 | І2 | І3 | І4 | І5 |
| розрахунком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| експериментом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5.2. Експериментальна перевірка принципу взаємності

| Для схеми на рис.2.6 тільки з джерелом ЕРС E (джерело J відімкнене) виміряти струм І1. Перенести джерело ЕРС E у вітку з опором R1, тобто ввімкнути його послідовно з опором R1, а між затискачами 3-2 ввімкнути амперметр, яким і виміряти струм І4. Результати занести до табл.13. | Таблиця 13 – Результати експерименту п.2.5.2, розділ Б № з/п; ЕРС ввімкнена:; Струм, мА. 1.; між затискачами 3-2; І1=. 2.; послідовно з R1; І4=. |
| --- | --- |

2.5.3. Експериментальна перевірка методу двох вузлів

Рис.2.7

Зібрати схему (рис.2.7). Номери елементів набірного поля, що використовуються як активні опори R1- R5, взяти з табл.10 вихідних даних; E1 - це джерело нерегульоване ДН; а в якості джерела E2 використати джерело регульоване ДР (значення E2=10 В для усіх варіантів). Виміряти струми І1÷І3, а також напругу U12. Результати вимірів занести до табл.14.

Таблиця 14 - Результати експерименту й розрахунку (п.2.5.3)

| Визначено | Струм, мА |  |  | Напруга, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І1 | І2 | І3 | U12 |
| розрахунком |  |  |  |  |
| експериментом |  |  |  |  |

2.5.4. Експериментальна перевірка методу еквівалентного генератора

Зібрати схему рис.2.8, параметри якої для свого варіанта взяти з табл.15. В якості джерела E2 використати джерело регульоване ДР, в якості E1 - джерело нерегульоване ДН. Заповнити табл.16 вихідних даних.

| Рис.2.8 | Таблиця 15 – Вихідні дані п.2.5.4, розділ Б Параметр; Номер стенда. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. Е2, В; 5; 4; 3; -2; -6; -4; -3; -5; 7; 6; 5; 18; 15; 12. R1, №; 01; 02; 02; 02; 05; 07; 10; 10; 10; 10; 10; 08; 05; 07. R2, №; 03; 03; 08; 07; 07; 09; 07; 05; 07; 02; 02; 02; 03; 04. R3, №; 04; 04; 03; 03; 02; 01; 01; 02; 04; 01; 08; 10; 06; 08. R4, №; 10; 08; 09; 10; 10; 08; 08; 06; 09; 09; 09; 09; 07; 09. R5, №; 09; 07; 07; 05; 08; 10; 09; 10; 08; 08; 07; 07; 09; 10. R6, №; 02; 01; 10; 09; 09; 03; 03; 03; 03; 07; 04; 01; 04; 03. |
| --- | --- |

Примітка. Значення внутрішніх опорів джерел Rвн1,  Rвн2  беремо з п.1.5.2 лабораторної роботи №1, але за вказівкою викладача їх можна не враховувати.

У схемі на рис.2.8 виміряти значення струму І3. Усунути опір R3, тобто зробити розрив між затискачами 1-3. До точок розриву (1-3) під’єднати мультиметр в режимі вимірювання напруги; виміряти напругу холостого ходу Uхх активного двополюсника. Для вимірювання вхідного опора Rвх двополюсника треба ЕРС E1 та E2 усунути зі схеми, а місця, де вони знаходилися, закоротити. До точок розриву (1-3) під’єднати мультиметр у режимі вимірювання активних опорів (для омметра встановити межу виміру - 2 Ком). Результати вимірів занести до табл.17.

Таблиця 16 – Вихідні дані для розрахунку п.2.5.4, розділ Б

| Джерела, В |  | Опори, ом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1, В | E2, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |

Таблиця 17 - Результати експерименту й розрахунку п.2.5.4, розділ Б

| Визначено | Параметр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І3, мА | Uхх, В | Rвх, Ом |
| розрахунком |  |  |  |
| експериментом |  |  |  |

2.6. Обробка експериментальних даних (розділ Б)

2.6.1. За вихідними даними п. 2.5.1 методом накладання розрахувати всі струми, результати занести в табл.12.

2.6.2. За даними табл.13 визначити взаємні провідності першої і четвертої віток (G14, G41) а також визначити вхідну провідність четвертої вітки (G44) за допомогою значення I //3 з табл.12.

2.6.3. За вихідними даними п 2.5.3 методом двох вузлів розрахувати всі струми, результати занести в табл.14.

2.6.4. За вихідними даними п 2.5.4 методом еквівалентного генератора розрахувати струм І3. Результати занести в табл.17.

2.7. Висновки

За результатами роботи зробити висновки:

- щодо причин можливих розходжень між результатами розрахунку різними методами й результатами експерименту;

- щодо точності виконання принципу накладання, а також причин можливих похибок між результатами розрахунку і результатами експерименту;

- про ефективність передачі енергії від активного двополюсника до навантаження;

- про доцільність використання того чи іншого методу розрахунку струмів у складних електричних колах.

2.8. Контрольні запитання

1. Наведіть формулювання принципу накладання, для розрахунку яких електричних кіл доцільно його застосовувати?

2. Поясніть суть і особливості методу контурних струмів.

3. У чому полягає принцип взаємності. Проілюструвати на прикладі.

4. Поясніть суть методу вузлових потенціалів і методу двох вузлів.

5. Поясніть суть теореми про еквівалентний генератор. Коли доцільно застосовувати метод еквівалентного генератору?

6. Наведіть формулювання вхідних і взаємних провідностей; поясніть, як вони визначаються теоретично і за допомогою досліду.